ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

# „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	4

2.	ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ	6

3.	ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО	9

4.	ДОПУСКАНИЯ ЗА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА	13

5.	ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА	13

6.	ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ	38

7.	ДОКЛАДВАНЕ	45

8.	ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ	46

9.	ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ	47

10.	НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	47

11.	МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА	48

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

АРП	Анализ на разходите и ползите

ВиК	Водопровод и канализация

ГД	Генерална дирекция

ПСОВ	Пречиствателна станция за отпадъчни води

ЕИО	Европейска икономическа общност

ЕС	Европейски съюз

ЗВ	Закон за водите

ЗБР	Закон за биологичното разнообразие

ЗОП	Закон за обществените поръчки

ЗОЗЗ	Закон за опазване на земеделските земи

ЗООС	Закон за опазване на околната среда

ЗСПЗЗ	Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗУТ	Закон за устройство на територията

МЗ	Междинно звено

МОСВ	Министерство на околната среда и водите

ОПОС	Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

ОЕСУТ	Областен експертен съвет по устройство на територията

ПИП	Прединвестиционно проучване

СМР	Строително – монтажни работи

ТП	Техническа помощ

УО	Управляващ орган

ФИДИК/FIDIC	Международен Съюз на Инженерите-Консултанти

ФИА		Финансово-икономически анализ

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- Възложител

Община Балчик

- Място на изпълнението

Община Балчик, област Добрич

- Обща информация

Настоящата техническа спецификация е част от обществена поръчка в рамките на изпълнението на проект, за който е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011119-C018 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”, по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. (ОПОС) с бенефициент – Община Балчик.

ОПОС се управлява и координира от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Програмата е един от стратегическите документи в Република България за програмния период 2007-2013 г., чрез който се осъществява кохезионната политика на Европейската Общност. Целите на кохезионната политика се осъществят чрез финансовата подкрепа от структурните инструменти на Европейския съюз (ЕС) - Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд.

Основна цел на политиката в сектор „Води” и на мерките по Приоритетна ос 1 на ОПОС е опазване на водните ресурси от точкови източници на замърсяване, каквито са населените места над 10 000 ЕЖ. В процеса на присъединяване към ЕС са договорени два преходни периода за постигане на съответствие с изискванията на Директива на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО) относно агломерации, в които няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ):

(1) до 31.12.2010 г. да се осигури механично – биологично пречистване на отпадъчните води от населени места над 10 000 е.ж.

(2) за агломерациите от 2 000 – 10 000 е.ж. адекватно пречистване следва да се осигури до 31.12.2014 година.

В изпълнение на задълженията си по Закона за водите, подзаконовите актове по прилагането му, както и Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕИО, Община Балчик предприема мерки за адекватно подобряване качеството на водите и водните течения, чрез подготовка на проект за изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик  в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”.

Финансирането на поръчката е осигурено от Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19„Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” на ОПОС, съгласно която инвестиционните проекти, одобрени за финансиране по Процедурата, се изпълняват на два етапа – етап на подготовка и етап на изпълнение на инвестиционния проект. За финансирането на проекта е сключен ДБФП и Споразумение за подготовка на инвестиционния проект – първи етап.

Обект на настоящата Техническа спецификация са част от дейностите, обхванати от Споразумението за подготовка на инвестиционния проект DIR-51011119-СО18 „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик", по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда" 2007-2013 г. - първи етап.

По данни на НСИ към февруари 2011(официално преборяване 2011), населението на общината възлиза на 20 317 души, а на гр. Балчик – 11 610 души.

Оператор на водоснабдителната и канализационната система на община Балчик е „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД  гр. Добрич.

Настоящата спецификация включва дейности по подготовката на пълен и качествен инвестиционен проект, за целите на сключване на Споразумение за изпълнение на втория етап от изпълнението на ДБФП.

В изпълнение на задълженията по националното и европейското законодателство и на база експлоатационните показатели, за подобряването на водоснабдителната и канализационна система на град Балчик са идентифицирани следните инвестиционни нужди, залегнали в индикативния обхват на проекта:

- Изграждане на отвеждащ колектор с дължина (дълбоководно заустване)около 1652 м. с цел изместване на точката на заустване на ПСОВ Балчик на разстояние 1 морска миля навътре в морето.

- Реконструкция на съпътстваща инфраструктура на ПСОВ: вълнолом около - 50 м, ограждащ пречиствателната станция;

- Изграждане на трети утаител в системата за пречистване на отпадъчни води на ПСОВ - Балчик с цел отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над 10 000 е. ж., заустващи в Черно море (при доказана необходимост в ПИП)

- Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Балчик, в кв. „Изток", районите „Сборно място" и „Кулака" (главни канализационни клонове с диам. 0 500-0800) с дължина около 6500 м.

- Реконструкция на водоснабдителната мрежа в гр. Балчик по трасето, по която  ще се изпълнява разширението на канализационна мрежа с дължина около 3000 м.

Всички посочени дължини и параметри, включително и обсужваните евивалент жители, са индикативни и подлежат на уточнение и прецизиране в рамките на Прединвестиционното проучване – обект на настоящата обществена поръчка.

- ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

# Обща цел

Общата цел на настоящата техническа спецификация е предоставяне на техническа помощ за подготовка на пълен и качествен инвестиционен проект за „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик (наричан по-надолу „инвестиционен проект”), отговарящ на всички изисквания за последващо финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

# Конкретни цели

Конкретните цели на договора за техническа помощ са:

- Изготвяне на прединвестиционно проучване (ПИП) за ПСОВ и ВиК мрежа, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за прилагане на Закона за устрoйство на територията (ЗУТ) и „Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС и приложения към тях”;• Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1 652 м., Реконструкция на вълнолом, ограждащ пречиствателната станция - 50 м. Изграждане на трети утаител в система от утаители в ПСОВ Балчик, при доказана необходимост, след извършване на прединвестиционно проучване. Доизграждане на канализационната мрежа на град Балчик, в кв. „Изток" и районите „Сборно място" и „Кулака" на гр. Балчик, реконструкция на водоснабдителната мрежа в гр. Балчик по трасето, по което се изпълнява разширението на канализационната мрежа - ок. 3 000 м.

- Необходимите парцеларни планове за линейната инфраструктура- В и К мрежи, електро захранвания.

- Изготвяне на идеен проект за • Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1 652 м, реконструкция на вълнолом, ограждащ пречиствателната станция, изграждане на трети утаител в системата от утаители на ПСОВ - Балчик, при доказана необходимост от ПИП, съгласно изискванията на Наредба 4 от 21.05.01 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към ЗУТ;

- Изготвяне на работни проекти за разширение на вътрешната канализационна мрежа с дължина ок. 6500 м. и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа с дължина ок. 3000 м., в кв. „Изток" и районите „Сборно място" и „Кулака" на гр. Балчик.

- Изготвяне на финансов анализ с анализ на риска и чувствителността за бъдещия инвестиционен проект, съгласно Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК, ГД „Регионална политика”, Методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите, Работен документ 4 на ЕК и Методическите указания на Министерство на финансите за изготвяне на инвестиционни проекти, както и всички приложими нормативни указания на ОПОС;

- Изготвяне на документации за обществени поръчки за:

- Инженеринг (работно проектиране, строителство с доставка на оборудване и авторски надзор) за изпълнение на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг, на реконструкция на ограждащия вълнолом и на трети утаител (при доказана необходимост след извършване на ПИП) в системата от утаители на ПСОВ гр. Балчик;

- Строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;

- Строителен надзор при инженеринг при изпълнение на отвеждащ колектор и строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;

- Авторски надзор при строителството на ВиК мрежа.

- Изготвяне на доклад за изпълнение на първи етап от проекта.

Конкретните очаквани резултати от изпълнението на договора за техническа помощ са както следва:

- Изготвено и одобрено от Възложителя прединвестиционно проучване за инвестиционния проект, общо за ВиК мрежите и технологична схема с оборудване, на налагащите се промени в пречиствателната станция, след обследване на работата на пречиствателна станция, в обхват и съдържание, съгласно Наредба 4 от 21.05.01 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към ЗУТ и в съответствие с Приложение 3 към „Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС”. При изготвянето на ПИП, следва да се спазва последователността, посочена в „Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС” ( 30.06.2010);

- Изготвени и одобрени по съответния ред ПУП, при необходимост от помпени станции за ВК инфраструктурата и парцеларни планове (при необходимост)

- Изготвен идеен проект за: изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1 652 м, реконструкция на вълнолом, ограждащ пречиствателната станция, изграждане на трети утаител в системата от утаители на ПСОВ - Балчик, при доказана необходимост от ПИП, съгласно изискванията на Наредба 4 от 21.05.01 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към ЗУТ с предложени минимум два варианта;

- Одобрен от Областен експертен съвет по устройство на територията (ОблЕСУТ) – Област Добрич идеен проект за: изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1 652 м; реконструкция на вълнолом, ограждащ пречиствателната станция; изграждане на трети утаител в системата от утаители на ПСОВ - Балчик, при доказана необходимост от ПИП, съгласно изискванията на Наредба 4 от 21.05.01 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- Изготвени работни проекти за реконструкция и разширение на ВиК мрежата в агломерация Балчик;

- Изготвен и одобрен от Възложителя финансов анализ с анализ на риска и чувствителността, съгласно изискванията на Европейската Комисия, Работен документ 4 и изискванията за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”;

- Изготвени и одобрени от Възложителя документации за възлагане на обществени поръчки за:

- Инженеринг (работно проектиране, строителство с доставка на оборудване и авторски надзор) за изпълнение на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг, на реконструкция на ограждащия вълнолом и на трети утаител (при доказана необходимост след извършване на ПИП) в системата от утаители на ПСОВ гр. Балчик;

- Строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;

- Строителен надзор при инженеринг при изпълнение на отвеждащ колектор и строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;

- Авторски надзор при строителството на ВиК мрежа.

- Изготвен и одобрен от УО на ОПОС доклад за изпълнение на първия етап на проекта.

- ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

При изготвянето на проектните разработки и документацията по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на приложимото законодателство в областта на водния сектор и програмните документи по ОПОС, в т.ч.:

Нормативна база и съгласуване на инвестиционните проекти

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Закон за водите (ЗВ);

- Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

- Закон за геодезията и картографията;

- Закон за управление на отпадъците (ЗУО);

- Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр. 44 от 2004 г.);

- Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (обн. ДВ., бр. 57 от 2001 г., изм. ДВ., бр. 68 от 2004 г., изм. ДВ., бр. 51 от 2005 г., изм. ДВ. бр. 66 от 2008 г.);

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ., бр. 51 от 2001 г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., изм. ДВ., бр. 96 от 2009 г);

- Наредба № 1 от 17 май 2004 г. за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране (обн. ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.);

- Наредба № 2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 68 от 2007 г.; попр., бр. 74 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2007 г.;

- Наредба № 5 от 23 април 2007 г. за мониторинг на водите

- Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г.);

- Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98/2000 г.)

- Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.);

- Наредба № 10 от 3 юли 2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.);

- Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ПМС № 339 от 14.12.2004г., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004г.);

- Заповед № РД - 970/28.07.2003 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на чувствителните зони във водните обекти;

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г.);

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ. бр.73 от 11.09.2007г.);

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ. бр.57 от 02.07.2004г.);

- Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Обн. ДВ. бр.80 от 09.10.2009г.);

- Норми за проектиране на канализационни системи (публ., БСА, бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., бр. 1 от 1993 г.);

- Наредба № 4 от 14 август 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради (обн. ДВ., бр. 76 от 2003 г., попр. ДВ., бр. 79 от 2003 г., попр. ДВ., бр. 87 от 2003 г., изм. ДВ., бр.14 от 2004 г., изм. ДВ., бр. 17 от 2005 г., попр. ДВ., бр.48 от 2006 г.);

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (обн. ДВ., бр. 5 от 2005 г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., попр. ДВ., бр. 92 от 2009 г.);

- Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии (обн. ДВ., бр. 90 от 2004 г., обн. ДВ., бр. 91 от 2004 г., изм. ДВ., бр. 108 от 2007 г.);

- Наредба № 2 от 06 октомври 2008г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (обн. ДВ., бр. 89 от 2008 г., попр. ДВ., бр. 95 от 2008 г.);

- Наредба № 7 от 8 юни 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (обн. ДВ., бр. 70 от 1998 г., попр. ДВ., бр. 82 от 1998 г., изм. ДВ., бр. 52 от 1999 г., изм. ДВ., бр. 84 от 2000 г., попр. ДВ., бр. 93 от 2000 г.);

- Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ, бр. 37 от  2004 г., попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.);

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн. ДВ, бр. 17 от 1987 г. и бр. 49 от 1999г.)

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения (публ., БСА, кн. 1 от 1989 г.; изм., кн. 8 от 1991 г.);

- Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране на водоснабдителни системи;

- Наредба № 8 от 2001 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

- Наредба № І3-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – обнародвана в Държавен вестник № 96 от 4 декември 2009 г., влиза в сила от 05.06.2010 г. и отменя Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп. бр. 3 от 1994 г.);

- Наредба № 16 от 23 юли 2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците;

- Нормативни документи за проектиране на пътни настилки;

- Българските, европейските и международните стандарти, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на пречиствателните станции и съоръжения и на водопроводните и канализационните мрежи.

Изпълнителят следва да идентифицира и прилага всички нормативни документи, изисквания и указания, приложими към проектите, финансирани със средства на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС чрез ОПОС. В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на нормативната база, касаещи резултатите по проекта.

- ДОПУСКАНИЯ ЗА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

За успешното изпълнение на договора са ключови следните предпоставки:

- Eфективно сътрудничество и взаимодействие между Възложителя и Изпълнителя по договора;

- Осигуряване на достъп на Изпълнителя до цялата изходна документация от страна на Възложителя;

- Сътрудничество и съдействие от страна на Възложителя пред компетентните органи и други юридически лица при набавяне на нужната информация.

- ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

# Общи положения

    - Териториален обхват на задачата и съществуващо положение

Град Балчик е разположен на стръмен склон от варовик, на 200 м над равнището на Черно море. Новите райони „Левски" и „Балик" са разположени в най-високата част на варовиковия склон на сравнително равен терен.Има две дълбоки долини, които се врязват дълбоко в земята на изток и запад от центъра на града.

Бързото развитие на град Балчик като туристическата дестинация предопределя изграждането на нови хотели, а разкриването на нови сезонни работни места обуславя, както нарастване броя на населението, така и броя на сезонните работници в града. Нараства и броят на туристите.

    - Текущо състояние на водоснабдителна и канализационна система на агломерация Балчик

Степента на изграденост на водопроводната мрежа в Балчик е 100%, а степента на изграденост на канализацията за отвеждане на отпадъчните води - съществуваща и новоизградена по Мярка 2002/ВО 16/Р/РЕ/017 - „Интегриран проект за водния цикъл на град Балчик - Република България" по финансов меморандум ИСПА е 80%. Най-нисък е този процент в районите „Изток", „Кулака" и „Сборно място". Водите от септичните и попивни ями от „Кулака" и „Сборно място" се явяват потенциален замърсител на изворите „Акбунар", които са основните източници за питейна вода за Балчик. Това налага разширяване обхвата на канализационната мрежа с приблизителна дължина 6 500 м.

- ПСОВ

Към този момент, общо за Балчик е изградена 80 % от канализацията. На север от града е изградена нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Площадката на новата ПСОВ е между буни 211 и 212 върху усвоен терен от морето. Приемник на пречистените води се явява Черно море. ПСОВ-Балчик е предвидено да пречиства отпадъчните води, формирани изцяло в града, които имат чисто битов характер.

Капацитетът на съществуващата ПСОВ Балчик е 22 200 еквивалент жители за проектната 2014 г. Стъпалото за обезводняване, помпената станция за активна утайка + излишна активна утайка, грубите и фините решетки и аерирания пясъкокозадържател са проектирани за капацитет 28 735 е.ж. през проектната 2022 год. Посочените параметри за ПСОВ трябва да се  анализират от Изпълнителя на етап прединвестиционно проектиране.

# Конкретни дейности

    - Дейност 1: Извършване на прединвестиционни проучвания

Изпълнителят следва да разработи прединвестиционното проучване, като се спазват изискванията за обем и съдържание, съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и документа „Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на ОПОС” (издадени от МОСВ, Юни 2010).

Прединвестиционното проучване за реконструкция и разширение на ВиК мрежата следва да се развие в поне два варианта в окрупнен вид и да прецени необходимостта от изграждане на трети вторичен утаител, С оглед изпълнението на задачата, Изпълнителят следва да извърши цялостно проучване и изследване на съществуващото положение и състоянието, в което се намира понастоящем водоснабдителната и канализационната система на територията на агломерация Балчик, включваща град Балчик.

В рамките на дейност 1 Изпълнителят следва да:

- извърши геодезическо заснемане с изготвяне на геодезическа основа на обосноваваща се от обхвата на проекта;

- извърши инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания в обхват и съдържание за предоставяне на достатъчна информация за подготовка на идейния проект и на останалите документи;

- извърши подробни проучвания на двете мрежи – водоснабдителна и канализационна, както и на основните съоръжения по тях- тръбопроводи, шахти, дъждопреливници, шахти за дъждовна вода, помпени станции. Тази задача се отнася в по-голяма пълнота за канализационната мрежа, а водопроводната да се разглежда като допълваща в условията на указанията на Управляващия орган (УО) на ОПОС, посочени в „Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на ОПОС”, месец юни 2010 г. Приложими са всички надеждни модели на проучване, които да послужат като основа на разработката, и следва подробно да се опишат в нея;

- извърши обследване на мрежата, да се даде оценка за общото състояние на мрежата (възраст на тръбите, материали, претовареност на мрежата), измерване на отпадните водни количества, заустващи в реките. Оразмеряването и проверката за съвместимост на съществуващите клонове и новопроектираната мрежа ще се извърши при изготвяне на идеен проект;

- проучи съществуващата ПСОВ на гр. Балчик - технологична схема, техническо състояние, проектния и експлоатационния хидравличени технологичен капацитет на съоръженията, преценка за необходимостта от трети вторичен утаител .

- проучи и предложи канализационни схеми и канализационни мрежови системи на населеното място.

- извърши допълнителни проучвания съгласно спецификата на обекта

Прединвестиционното проучване следва да се базира на:

- преглед и експертна оценка на наличната проектна документация, с цел допълнително уточняване обхвата и съдържанието на бъдещото проектиране;

- анализ на предоставената информация от ВиК оператора (дружество “ВиК” ЕООД гр. Добрич) свързани с досегашната експлоатация на ВиК мрежата;

- извършените от Изпълнителя геодезическо заснемане, геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания;

- обследване на количеството и качеството на отпадъчните води на територията на града, с оглед включването на бъдещи колектори и обосновка на входните оразмерителни параметри за ПСОВ- Балчик;

- подробно обследване „на терен” на всички мрежи и съоръжения.

При разработване на ПИП, Изпълнителят следва да вземе предвид предоставените данни от Възложителя и да направи необходимите допълнителни проучвания с цел уточняването на:

- Демографски данни за населеното място/селищна агломерация

  - Категория на населеното място, съгласно Заповед № РД-02-14-256 от 31.05.2004 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ бр.52 / 2004 г.)

  - Общ брой на населението към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на пречиствателната станция, в това число:

- Постоянни жители към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на пречиствателната станция;

  - Временно пребиваващи към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на пречиствателната станция;

  - Геодезична снимка в М 1:1000 или 1:2000 с хоризонтали през 1,0 м, включително и на електронен носител (цифров модел на терена, при наличие на такъв);

  - Надземен кадастър на населеното място с означение на териториите за проектиране - улици, осови кръстовища и други възлови точки, включително на електронен носител;

  - Подземен кадастър с наличните подземни комуникационни системи (електроснабдителни, водоснабдителни, топлоснабдителни и газоснабдителни, телекомуникационни), включително одобрените и влезли в сила частични изменения;

  - Застроително - регулационен план (ЗРП) на населеното място с градоустройствени показатели, включително одобрените и влезли в сила частични изменения;

  - Данни от Общ и подробен устройствен план и устройствени схеми на населеното място, отнасящи се до проектирането и строителството на канализационната мрежа;

  - Нивелетен план на населеното място;

- Данни за съществуващата канализационна мрежа

  - Вид на канализационната мрежова система;

  - Процент на изграденост на канализационната мрежа;

  - Вид на тръбите на канализационната мрежа;

  - Дял от населението, обслужвано от канализационната мрежа;

  - Данни от симулационни изследвания (при наличие на такива) относно хидравличния капацитет на съществуващата канализационна мрежа при характерни хидравлични натоварвания чрез използване на програмни продукти;

  - Синхронизирани данни от измервания, регистрирани в продължение на поне един пролетно-летен сезон, чрез инсталирани в урбанизираната територия дъждомерни апарати (плювиографи) и водомерни устройства в колекторите, с оглед на калибриране и верификация на програмния продукт при използването му за доказване на хидравличния капацитет на съществуващата и/или новопроектираната канализационна мрежа (при наличие на такива);

  - Данни за съществуващата водоснабдителна система

          - Налични и бъдещи водоизточници;

          - Степен на изграденост на водопроводната мрежа;

          - Материал на тръбите;

          - Техническо състояние на мрежата;

          - Водоснабдителна норма към момента на изследването;

          - Средно денонощно водно количество за населеното място;

          - Максимално часово водно количество за населеното място;

            - Данни за промишлените, комунално-битовите и селскостопанските предприятия на територията на населеното място – вид, разположение, продукция, производствен капацитет, брой на работниците по смени, водопотребление, количество и качество на отпадъчните води и тяхната денонощна и часова неравномерност към момента на изследването и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период;

            - Климатични и метеорологични данни за района на населеното място

- Средногодишна температура на въздуха;

- Среднолятна температура на въздуха;

- Среднозимна температура на въздуха;

- Продължителност на периода с температури на въздуха под - 10о С;

- Посока и средна скорост на преобладаващите ветрове;

  - Проучване и предлагане на канализационни схеми и канализационни мрежови системи за населеното място

    - Подходящи канализационни схеми;

    - Подходящи канализационни мрежови системи;

    - Технико-икономически анализи на предлаганите канализационни схеми и мрежови системи;

  - Данни за наличните регионални предприятия и мощности за производство на строителни материали, елементи и конструкции

- Видове предприятия и строителни материали и изделия;

- Производствен капацитет;

ПИП трябва да съдържа и:

- Изясняване на инвестиционното строително намерение

- Представяне на демографски данни за агломерацията към момента на проектиране и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период (30 год.).

- Проучване на промишлените и селскостопанските предприятия на територията на агломерацията към момента на проектиране и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период - вид, разположение, продукция, производствен капацитет, брой на работниците, водопотребление, вид на канализационната система, количество и качество на отпадъчните води и тяхната денонощна и часова неравномерност

- Проучване на съществуващата водоснабдителна система - степен на изграденост, пространствена конфигурация (включително и на електронен носител) техническо състояние, физически загуби на вода, водоснабдителна норма (1/P.d) към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на водоснабдителната система.

- Проучване на съществуващата канализационна мрежа - вид на канализационната мрежа, вид на канализационната система, степен на изграденост, пространствена конфигурация (включително и на електронен носител), материал на тръбите, съоръжения по мрежата, техническо състояние и хидравличен капацитет на мрежата и съоръженията, отводнителна норма (1/P.d) към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период

- Картов материал, показващ границите на агломерацията и мястото на ПСОВ спрямо близки защитени зони;

- Данни за климатичните и метеорологичните характеристики на района на населеното място - дъждове, средногодишна, среднолятна и среднозимна температура на въздуха, продължителност на периода с температури на въздуха под - 1 Оо С, дълбочина на замръзване на почвата, посока и средна скорост на преобладаващите ветрове (роза на ветровете)

- Проучване за водоприемника - Черно море - класифициран „чувствителна зона" съгласно Заповед № РД-970 на министъра на околната среда и водите от 28 юли 2003 г. и във връзка с Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.)

- Проучване за приемниците на дъждовни и пречистени води;

- Проучване за територии с особена и превантивна устройствена защита (ако има такива), във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство(недвижими паметници на културата).;

- Проучване на съществуващото положение и проектните изисквания за устройството на територията на населеното място, съгласно Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.) - общ устройствен план на територията, подробен устройствен план на територията, устройствени схеми и планове, устройство на уличната мрежа и на всички съществуващи и проектни мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура, регулационни, застроителни и нивелетни планове и планове с хоризонтали (и/или цифров модел на терена) в подходящ мащаб (включително и на електронен носител);

- Проучване и данни за количеството на отпадъчни води в сухо време и тяхната неравномерност;

- Разглеждане на необходимост от подмяна, реконструкция или ново строителство на ВиК мрежите;

- Разглеждане на алтернативи на трасета на ВиК мрежите;

- Разглеждане и установяване на инфилтрации и варианти за отстраняването им;

- Определяне на капацитета на пречиствателната станция (броя на еквивалентните жители, на оразмерителните водни количества и замърсителни товари) за началото и за края на експлоатационния период;

- Разглеждане на необходимостта от реконструкция на съществуваща ПСОВ или ново строителство

- Проучвания за определяне на възможността и целесъобразността за изграждане на обща (групова) пречиствателна станция за отпадъчните води от група селища (агломерации) или за използването като такава на съществуваща пречиствателна станция

- Разглеждане на варианти за площадка за ПСОВ(не е приложима)

- Данни за съществуваща /предложена площадка на пречиствателната станция за отпадъчни води - ситуационни, топографски, геоложки, хидрогеоложки, комуникации (пътни, електроснабдителни, водоснабдителни, топлоснабдителни и газоснабдителни - включително и на електронен носител)

- Технологични проучвания за целесъобразни технологии за третиране и отстраняване/оползотворяване на утайките

- Технологични проучвания и предложения за оптимални подходящи технологии на пречистване:

- Прилагане на енергоефективни мерки при строителството и експлоатацията.

- Технологичните схеми на пречистване в окрупнен вид трябва да съответстват на най- добрите налични технологии, да предвиждат паралелно работещи еднотипни съоръжения от едно и също технологично стъпало с възможност за изключването им от работа, както и на байпасни връзки, позволяващи изключването на отделните съоръжения, технологичните стъпала и цялата пречиствателна станция;

- Технологичните схеми за третиране на утайките трябва да бъдат съобразени с избраната технология за тяхното отстраняване от пречиствателната станция и оползотворяването им;

- Други специфични проучвания, налагащи се от вида и спецификата на отделните строежи

При изготвянето на прединвестиционните проучвания за ВиК мрежа и ПСОВ следва да бъдат спазвани следните изисквания:

- При определяне на конкретния брой еквивалентни жители за агломерация на Балчик следва да се спазват основни принципи залегнали в Директива 91/271/EС и да се използва подхода и методиката от „Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1.“

- Ситуирането на евентуалните канализационни помпени станции, дъждозадържателни резервоари по канализационната мрежа и други по-значими съоръжения по канализационната мрежа следва да бъде съобразено с действащия подробен устройствен план по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал 1 от ЗУТ и Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.);

- Параметрите на канализационната мрежа, следва да бъдат съобразени с тези, регламентирани в БДС EN, и Директива 91/271/ЕЕС на Съвета на Европа от 21 май 1991 относно събирането, пречистването и изпускането на отпадъчни води от населени места (битови, производствени и дъждовни) и хармонизираната с нея национална Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;

- Параметрите на пречистените отпадъчни води, изпускани в естествените водни обекти, следва да бъдат съобразени с тези, регламентирани в Директива 91/271/ЕЕС на Съвета на Европа от 21 май 1991 относно събирането, пречистването и изпускането на отпадъчни води от населени места (битови, производствени и дъждовни) и хармонизираната с нея национална Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;

- Постигане на ефективност по отношение на общите разходи (капитални и експлоатационни);

- Съобразяване с информацията, специфицирана в Общинския план за развитие на община Балчик за периода 2007 – 2013 г.;

- Прилагане на енергоефективни мерки при строителството и експлоатацията.

- Техническите указания, регламентирани в БДС ЕN 12255-11 за проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места;

- Технологичните решения на канализационната мрежа следва да съответстват на най-добрите налични технологии;

- Нормативните изисквания при проектирането на видовете строителни конструкции;

- Нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на ПСОВ, регламентирани със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 86 от 1999 г., изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2000 г., изм. и доп., бр. 25, 111 и 124 от 2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 2004 г.) и Наредба № 9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатацията и поддържането на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);

- Съобразяване с климатичните особености на района на агломерация Балчик по отношение на температура и валежи;

- Предвиждане на необходимите технически мерки срещу вредни въздействия върху околната среда (вредни миризми, шум, токсични вещества, аерозоли и пяна и др.);

- Намаляване до възможния минимум на количеството на отпадъчните продукти и тяхното безопасно оползотворяване и обезвреждане при спазване изискванията на нормативните актове за управление на отпадъците;

- Устройствата за заустване на пречистените отпадъчни води следва да бъдат проектирани с отчитане на хидравличните условия във водоприемника и нормативните изисквания за качеството на неговите води в контролираните му сечения;

- Устройствата за заустване на преливащите от дъждопреливниците отпадъчни води следва да бъдат проектирани с отчитане на хидравличните условия във водоприемника с оглед недопускане на постъпването на речни води в канализационната мрежа и в съответствие с нормативните изисквания за качеството на речните води в контролираните му сечения;

- Предвиждане на експлоатационен срок на канализационната мрежа от минимум 50 г. относно осигуряване на дълготрайност на конструкциите на съоръженията, като се отчитат бъдещи разширения и промени (включително при отчитане на агресивното въздействие на отпадъчните води и отделяните газове);

- При изготвяне на технико-икономическите оценки остойностяването следва са бъде съобразено с индикативните стойности за планирането и предварителна оценка на строително-монтажните работи на канализационните системи от Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1.

Предварителните (прединвестиционните) проучвания следва да се изготвят в следните части:

- Част „Геодезична”

- Част „Геология и Хидрогеология”

- Част Прединвестиционно проучване

- Технико-икономическа част (ТИЧ).

    - Дейност 2: Изготвяне на ПУП/ПР на избраните трасета и площадки на ПС и съпътстващата инфраструктура

За трасетата на съпътстващата инфраструктура (колектори, път, довеждащ водопровод и електропровод), подробният устройствен план е парцеларен план и следва да е в подходящ мащаб, но не по-малък от 1:10000, с координати на чупките на линейния обект, с отразени сервитути и с регистър на площите и собствениците на зесегнатите имоти, в т.ч. площи подлежащи на промяна предназначението и площи с режим на ограничено ползване. За площадките мащабът е от 1:500 до 1:5000 с координати на чупките.

Изпълнителят следва да изготви необходимите ПУП/ПР по избраните от прединвестиционното проучване трасета и площадки. Документацията следва да бъде изготвена съгласно действащото в страната законодателство, с оглед последващо процедиране от страна на общината на нужните ПУП/ПР. Изпълнението на тази задача следва да е строго координирана с общината от гл. т. на процедурите за уреждане право на преминаване и придобиване собствеността на земите на територията на населеното място и от гл. т. на провеждане на процедури по промяна начина на трайно ползване на земите (ако такива са наложителни). Освен това изпълнението на тази задача (във времето и като обхват) следва да е строго координирана с изпълнението на екологични оценки на ПУП/ПР по избраните от прединвестиционното проучване трасета и площадки (в случай че са предписани от компетентния орган).

    - Дейности 3: Изготвяне на идеен проект за:

- •  Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1 652 м и реконструкция на вълнолом, ограждащ пречиствателната станция,

- • Изграждане на трети утаител в системата от утаители на ПСОВ - Балчик, при доказана необходимост от ПИП,

Изпълнителят следва да изготви идеен проект в обем и съдържание, съответстващи на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. и съгласно „Изисквания за подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС” от 30.06.2010 г. Идейният проект се приемат от Областен експертен съвет по устройство на територията.

Идейният проект трябва да се изготви за следните обекти:

- Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1 652 м и реконструкция на вълнолом, ограждащ пречиствателната станция;

- Изграждане на трети утаител в системата от утаители на ПСОВ - Балчик, при доказана необходимост от ПИП

Разработването на идейния проект трябва да бъде в минимум два съпоставими варианта, като се разработват и всички съпътстващи проектни части (технологична, архитектурна, конструктивна, геодезическа, ОВК, КИП и А, благоустройство, озеленяване, охранителна ограда, площадкови комуникации, електро силнотокова, технико-икономическа и др.). Технологичните проучвания и предложения да включват оптимални подходящи технологии на пречистване:

- Прилагане на енергоефективни мерки при строителството и експлоатацията на трети утаител;

Технологичните схеми за третиране на утайките трябва да бъдат съобразени с избраната технология за тяхното отстраняване от пречиствателната станция и оползотворяването им;

Идейният проект за обект  „Изграждане на трети утаител в системата от утаители на ПСОВ – Балчик и реконструкция на вълнолом, ограждащ пречиствателната станция” следва да съдържа следните части:

- Част “Технологична”

- Обяснителна записка – общи и специфични данни за обекта, описание на вариантите, описание на технологичните процеси в ПСОВ за отделните варианти и режим на работа; описание на принципните компановъчни решения на ПСОВ с обосновка за необходимите площи и обеми; етапност на изграждане и експлоатация, Изчисления на част технологична на идейния проект, обосноваващи проектните решения.

- Оразмеряване на технологичните съоръжения и комуникации по предложените варианти:

- Технологично оразмеряване

- Хидравлично оразмеряване

- Спецификация на основните машини и съоръжения

- Остойностяване по окрупнени стойностни показатели

- Технико - икономическа част, в която се сравняват вариантите по общи ивестиционни разходи, производителност, специфични разходи на ел. енергия, общи разходи за експлоатация, степен на механизация, цена на пречистената вода и по други показатели, като се обосновава изборът на оптималния вариант

- Програма за управление на утайките

- Чертежи:

- Районна ситуация на ПСОВ - в подходящ мащаб.

- Генерален план за ПСОВ в М 1:500 или М 1:000

- Технологична схема на предлаганите вариантни решения;

- Хидравличен профил по пътя на водата, включително пункта на заустване на водоприемника при различни обезпечености;

- За сгради и съоръжения - разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200

- Други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

- Други дейности, в зависимост от наличието и във връзка със специфични условия

Забележка: Посоченият обхват е препоръчителен и не претендира за пълнота, кандидатът да се придържа към изискванията нa Наредба № 4.

- Част “Строително-конструктивна”

- Обяснителна записка с решения за хидроизолациите

- Чертежи

  - Част ”Електрическа” (“Ел.”)

- Обяснителна записка

- Чертежи

- Част ”ВиК” – вътрешни  и площадкови комуникации

  - Обяснителна записка

- Чертежи

- Част ”КИП и А” (SCADA)

  - Обяснителна записка даваща насоки за разработените системи

- Част ”Пожарна безопасност”

  - Обяснителна записка

- Част “Геодезична, Вертикална планировка, площадкови пътища”

- Обяснителна записка

- Чертежи

- Част “План за безопасност и здраве”

  - Обяснителна записка

  - Чертежи

- Част „Технико-икономическа част”

Идейният проект за обект „Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно море (дълбоководно заустване) - 1652м, трябва да съдържа:

  - Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда.

  - Хидравлични изчисления.

  - Хидравлични изчисления на съоръженията.

  - Спецификация на тръбите по материал, размери (диаметри) и дълбочина на полагане.

  - Количествено - стойностни сметки по окрупнени показатели

  - Технико икономическо сравнение на вариантите и предложение за избор на вариант за следващата фаза

  - Етапност на строителството

  - Заключение с предложение за дейности за изпълнение в периода до 2014год

  - Чертежи:

- Обща ситуация в М 1:5000 с границите на агломерацията, разположение на главните канализационни колектори и ПСОВ

- Ситуация в М 1:2000(1000)

- Ситуация в подходящ мащаб с обозначени етапите на изпълнение

- Ситуация в подходящ мащаб с дейностите за изпълнение за периода до 2014год.

- Надлъжни профили на главните отвеждащи колектори и важни второстепенни профили в М 1:200 (100) за височините и 1:2000(1000) за дължините.

- Хоризонтален и вертикален разрез на съоръженията в М : 100.

- Характерни чертежи( ситуации, профили и съоръжения) отразяващи специфичността на дълбоководното заустване.

Идейният проект следва да се изготвят в следните части:

- Част ХТС

- Част Конструктивна

- Част ВиК

    - Дейност 4: Изготвяне на работен проект за разширяване и реконструкция на ВиК мрежата на агломерация Балчик

Работният проект за разширяване и реконструкция на ВиК мрежата на агломерация Балчик следва да се разработи на базата на одобрения вариант на ПИП и в съответствие с изискванията към подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на ОПОС (юни 2010 г.).

Работният проект следва да се разработи в съответствие с Глава дванадесета – Част водоснабдяване и канализация на техническия и работния проект на Наредба 4 от 21.05.2001 г. на ЗУТ.

Работният проект следва да съдържа подробни количествено-стойностни сметки по всички части, които ще бъдат изградени и/или реконструирани в рамките на проекта, както и прогнозни годишни разходи за тяхната експлоатация и поддръжка.

Работните проекти следва да показват специфични елементи на всяко съоръжение.

Обяснителната записка към част „ВиК” на работния проект следва да пояснява предлаганите проектни решения, към които се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни.

Чертежите по част „ВиК” на работния проект за външни (площадковите) водоснадбителни и канализационни мрежи и за сградни водопроводни и канализационни инсталации следва да дават информация за нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се пресичат с други инсталации (инфраструктури).

Работният проект за ВиК мрежите следва да представя и други дейности, в зависимост от наличието и във връзка със специфичните условия на обекта.

Изготвеният пpoeкт следва да се съгласува с всички заинтересовани експлоатационни дружества (BиK, Електро-разпределение, Газо-разпределение, Слаботокови разпределителни мрежи и др.)

Работният проект подлежи на съгласуване и разглеждане от ОЕСУТ или друг компетентен орган за приемане на най-подходящото технологично решение на база резултатите от технико-икономическата оценка.

Към работния проект да се представят следните чертежи:

- Cитуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и проектните водопроводи и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения;

- Надлъжни профили в М 1:1000 за дължините и М 1:100 за височините на външните В и К клонове, с означени оразмерителни данни, места на арматурите или канализационните шахти, на всички отклонения с номер на клона и диаметър на тръбите, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;

- Хоризонтални и вертикални разрези на съоръженията с нанесени тръбни мрежи и коти на съществуващия терен;

- Монтажен план за водопроводни мрежи с нанесени номера на основните кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете с дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, спецификации, условно работно налягане и др.;

- Детайли на съоръжения и детайли на нестандартните елементи.

Работен проект следва да се изготви за следните части на инвестиционния проект:

- Част “ВиК”

- Обяснителна записка

        - общи и специфични данни за обекта

        - изходнни данни и общите изисквания на заданието за проектиране

        - данни за водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води

        - геоложка и хидрогеоложка характеристика на района (ако са необходими, вкл. специфични изисквания във връзка с особеностите на обекта (льосови почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.)

        - данни за водопроводните и отводнителните норми

        - начина на оразмеряване на ВиК мрежите и крайните резултати от изчисленията

        - избора на канализационна система и техническата характеристика на тръбите и елементите

        - начина на отвеждане на отпадъчните води (в съществуваща канализация, в пречиствателното съоръжение и др.)

        - необходимостта и начина на изпълнение на дренажите, водопонижаващите системи, предпазване от повърхностни води

- Оразмеряване на канализационната и водоснабдителна мрежа и съоръженията към нея

    - Хидравлично оразмеряване - хидравлични изчисления, вкл. за хидравличен удар(при водоснабдителни помпени станции), и оразмерителни таблици за водоснабдителни и  канализационни мрежите и съоръженията и/или водопроводните и канализационните  мрежи; разчетни таблици и графики; изчисления на конструкциите на строителните съоръжения към водопроводните и/или канализационните мрежи, когато такива не се прилагата към част „Конструктивна” на работния проект; спецификации на всички съоръжения, свързани с проектите, решения на мрежите, с данни за техните технически параметри;

    - Проверка и доказване на нормативните показатели относно повтаряемостта на наводненията при хидравлично претоварване на канализационната мрежа през експолоатационния период, чрез използване на съвременни симулационни програмни продукти, съгласно изискванията на БДС EN 752

    - Спецификация на основните материали, машини и съоръжения

- Количествени сметки по подобекти (профили) за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения по тях (вкл. оборудване). Когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към част водоснабдяване и канализация на работния проект се прилага и количествено- стойностна сметка на строително-монтажните работи (СМР)

- Чертежи:

- Други дейности, в зависимост от наличието и във връзка със специфични условия

- Част “Строително-конструктивна”

- Обяснителна записка с конструктивни решения за съоръженията

- Чертежи

- Част “План за безопасност и здраве”

- Обяснителна записка

- Чертежи

- Част "Пътна и възстановяване на настилки"

  - Обяснителна записка

  - Чертежи

- Част "Временна организация на движението"

- Част „Сметна документация”

- Количествена  и стойностна сметка по подобекти

При проектиране на канализационни помпени станции и/или други надземни сгради и съоръжения в работния проект следва да се изготвят и следните части:

- Част “Архитектурна”

- Обяснителна записка

- Чертежи

- Част ”Електрическа” (“Ел.”)

- Обяснителна записка

- Чертежи

- Част ”ВиК”

- Обяснителна записка

- Чертежи

- Част ”ОВК”

- Обяснителна записка

- Чертежи

- Част ”КИП и А”

- Обяснителна записка

- Чертежи

- Част ”Пожарна безопасност”

- Обяснителна записка

- Част “Геодезична, Вертикална планировка, площадкови пътища”

- Обяснителна записка

- Чертежи

- Част Сметна документация

- Количествена  и стойностна сметка по подобекти

Забележка: Посоченият обхват е препоръчителен и не претендира за пълнота, кандидатът да се придържа към изискванията на Наредба № 4.

    - Дейност 5: Изготвяне на финансов анализ с анализ на чувствителността и риска

  - Изпълнителят следва да изготви финансов анализ с анализ на чувствителността и риска за проект „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик  в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”, като се съобрази със следните документи:

- Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК, ГД „Регионална политика” (2008) и Работен документ 4 на ЕК – Указания към методиката за изготвяне на АРП;

- Национални указания за Анализ на разходите и ползите на проекти в областта на водите и отпадъчните води, финансирани от Кохезионния фонд през периода 2007-2013 (2010 г.);

- „Ръководство за подготовка на проекти в сектор „Води” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”;

- Методическите указания на Министерство на финансите за изготвяне на инвестиционни проекти;

- Други приложими нормативни актове и документи, идентифицирани от Изпълнителя и/или публикувани по време на изпълнението на договора за техническа помощ.

Изпълнителят следва да съобрази, чe за инвестиционен проект над 50 млн. евро с ДДС следва да представи пълен Анализ на разходите и ползите. В случай че инвестиционният проект е под 50 млн. евро с ДДС, Изпълнителят следва да представи финансов анализ и анализ на чувствителността  и риска.

Анализът следва да съдържа най-малко следните елементи:

- Стойност на капиталовата инвестиция;

- Предположения/допускания при оценката на предложените алтернативи;

- Предвиждания за развитието на оперативните разходи за експлоатация на изградената инфраструктура;

- Предвиждания за развитието на оперативните приходи за експлоатация на изградената инфраструктура;

- Предвиждания за развитието на тарифата за В и К услугите;

- Изчисление на измерителите за финансова ефективност – нетна настояща стойност (ННС) и вътрешна норма на възвръщаемост (ВНВ) на инвестицията и капитала;

- Определяне на източниците на финансиране и изчисление на финансовия дефицит по проекта;

- Определяне на социалната поносимост и финансовата устойчивост на проекта за разглеждания референтен период;

- Анализ на чувствителността и риска

Изпълнителят следва да определи допустимите и недопустимите разходи и да посочи източник за финансиране на вторите.

Към представения анализ задължително трябва да се предвиди доклад за резултатите, който да съдържа текстова част и математически модел в достъпен Еxcel формат. Докладът трябвада включва основната цел на проекта и специфичните цели в съответствие с ОПОС. Подробна идентификация на проекта /дейности и целева група/, анализ на търсенето, инвестиционни разходи, референтен период, представяне на получени алтернативи, анализ на оперативните разходи и приходи, анализ на чувствителността и риска.

Анализът трябва да се позовава на признати и авторитетни източници на информация /НСИ, Евростат и др./.

Прогнозите в анализа трябва да кореспондират с исторически данни от водния сектор.

Финансовият анализ следва да определи размера на безвъзмездната финансова помощ,  процента финансиране от ЕС, процента национално съфинансиране и процента собствен принос на бенефициента.

    - Дейност 6: Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки

Тази дейност предвижда изготвянето на пакети документации за обществени поръчки за:

- Инженеринг (работно проектиране, строителство с доставка на оборудване и авторски надзор) за изпълнение на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг, на реконструкция на ограждащия вълнолом и на трети утаител (при доказана необходимост след извършване на ПИП) в системата от утаители на ПСОВ гр. Балчик;

- Строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;

- Строителен надзор при инженеринг при изпълнение на отвеждащ колектор и строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;

- Авторски надзор при строителството на ВиК мрежа.

Изпълнителят следва да предложи най-оптималната стратегия за възлагане на обществените поръчки за строителство, инженеринг и надзор.

Всички документи по инвестиционния проект „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик  в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”, следва да бъдат изготвени съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му, при едновременно съблюдаване на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове и добрата практика, която се въвежда с изискванията на договорите за инженеринг/строителство и строителен надзор съгласно условията на ФИДИК.

Всеки пакет документация следва да съдържа, където е приложимо съгласно изискванията на ЗОП:

- Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

- Обявление за обществената поръчка;

- Пълно описание на обекта на поръчката;

- Технически спецификации с количествени сметки;

- Показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

- Образец на офертата и указание за подготовката й, както и проект на договор (съгласно разпоредбата на чл. 28 от Закона за обществените поръчки).

Договорът за изпълнение на обекта чрез инженеринг – проектиране и строителство следва да бъде изготвен в съответствие с изискванията на ЗОП, като се вземе предвид и практиката, съдържаща се във ФИДИК "Договорни условия за технологично оборудване и проектиране-строителство, за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя", Първо издание, 1999 г. (FIDIC "Conditions of Contract for Plant and Design-Build, for Electrical and Mechanical Works and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor", First Edition 1999) - общи и специални условия, приложима в съответствие с българското законодателство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и действащото българско закондателство в областта, регламентиращо договорните отношения между страните, участници в инвестиционния процес.

Изпълнителят на задачата следва да подготви и специфичните условия на договора за работно проектиране и строителство на отвеждащ колектор, като се отчитат добрите практики на ФИДИК (Жълта книга), съобразени с конкретните условия към обекта. Специфичните условия трябва да са изготвени така, че да се запази интересът на Възложителя и да са съобразени с инструкциите на УО на ОПОС. Точно да определят изискванията към завършения обект, включително функционални изисквания, качество и обхват.

Изпълнителят на задачата трябва да подготви всички приложения към договора. Инструкциите към оферентите да бъдат точно определени. Ясно да са разписани някои ограничителни условия по отношение на попълването на приложението към офертата и/илинa таблиците, и/или да бъде точно определен обхватът на друга информация, която оферентът трябва да включи в своята оферта.

Договорът за възлагане на строителство по одобрени работни проекти на Възложителя за реконструкция и разширение на ВиК мрежата и съоръженията към нея следва да отчита изискването за участие на проектанта в авторския надзор и участието му в подписването на актовете и протоколите по време на строителството (съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр. 72 от 2003 г., изм. ДВ. бр. 37 от 2004 г., изм. ДВ. бр. 29 от 2006 г.) при спазване на изискванията и указанията на УО и на МЗ на ОПОС. В договора следва да се опишат задълженията, правата и отговорностите на изпълнителя иотговорностите му по качественото изпълнение на строителството, в съответствие съсзаконите в страната и указанията на УО на ОПОС.

При изготвянето на документацията изпълнителят следва да осигури обвързаност и съгласуваност на задълженията на изпълнителите по отделните договори. Изпълнителят следва да изготви отделните договори по начин, осигуряващ навременно и надеждно изпълненение на проекта.

Договорът за възлагане на строителения надзор следва да отчита спецификата на фигурата на Инженера съгл. ФИДИК и независимия строителен надзор по ЗУТ, както и фигурата на инженера, заверяващ част „Конструктивна”, при съобразяване с императивните правила на ЗУТ по отношение на правомощията на консултанта (лицето, упражняващо независим строителен надзор в процеса на строителството).

Пълните комплекти документация за участие в процедурите по ЗОП следва да бъдат изготвени на български език в 3 копия на хартиен носител и 1 копие на електронен носител.

    - Дейност 7: Подготовка на доклад за изпълнение на първи етап от проекта

Изпълнителят следва да изготви, в пълно съответствие с изискванията на изпратената от УО на ОПОС до община Балчик покана за кандидатстване и да представи на Възложителя доклад за изпълнение на първи етап от инвестиционен проект: „„Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик  в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”. Дейността включва както следва:

- Изготвяне на доклад за изпълнение на първи етап от проекта, съгласно изискванията и образеца, посочени в Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 на ОПОС;

- Съдействие за идентификация и окомплектоване на необходимите съпътстващи документи.

- ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ

# Видове експерти

Участникът в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка следва да разполага с екип от експерти, всички или част от които да притежават нужната квалификация и правоспособност за изработване на необходимите части на инвестиционния проект по отношение на видовете строежи по отделни категории, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, както и за изготвяне на документация за процедури по ЗОП за избор на изпълнители на договори за инженеринг/строителство, независим строителен надзор на инвестиционния проект и другите дейности в рамките на настоящата поръчка.

За изпълнение на настоящата поръчка участникът следва да предложи ключови експерти и други експерти, които да извършат дейностите, предмет на поръчката, в съответствие с действащата нормативна уредба. Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя.

# Ключови експерти

Участникът следва да разполага със следните ключови експерти:

Ръководител на екипа от експерти

- Изисквания:

  - да има завършено висше образование, магистърска степен – икономическа специалност или строителен инженер, специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна специалност;

  - да има не по-малко от 10 години стаж по специалността

  - да има опит в управлението на процеса на подготовка и/или изпълнение на не по-малко от 3 проекта в областта на околната среда (специфичен професионален опит);

  - да има опит като ръководител на екип на най-малко един инвестиционен проект в областта на околната среда - ВиК сектор.

- Задължения:

- организира и ръководи изпълнението на проекта и разработването на свързаната с него документация;

- осъществява обмена на информация между Изпълнителя на настоящата обществена поръчка (Консултанта) и Възложителя;

- организира и ръководи дейността на екипа от експерти на Изпълнителя;

- контролира изпълнението на дейностите по проекта и следи за спазване на приложимата нормативна уредба във връзка с всички дейности по настоящата поръчка;

- подготвя справки и доклади до Възложителя, във връзка с изпълнението на договора за настоящата обществена поръчка, съгласно формата и изискванията на ОПОС;

- участва в процеса на съгласуване и одобряване на проектната документация;

- изготвя и съгласува графика за провеждане на месечните срещи и своевременно уведомява заинтересованите страни;

- инициира, организира и подготвя всички необходими документи за срещите за напредъка на изпълнението по договора;

- подпомага и сътрудничи в подготовката на всякакви обществени кампании или медийни изяви, за които Възложителят счете за необходимо да го покани да участва или да поиска съдействието му;

- изпълнява и други дейности, следващи от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.

Главен проектант „Водоснабдителна мрежа”

- Изисквания

- да има завършена минимална образователна степен "магистър" или еквивалентно образование в областта на водоснабдяване и канализация;

- да има най-малко 5 години професионален опит в областта на В и К сектора;

- да притежава опит в изготвяне на най-малко 3 инвестиционни проекти във фаза Работна, за строителство/реконструкция на водоснабдителна мрежа

- да притежава пълна проектантска правоспособност съгл. чл. 230 от ЗУТ и Закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).

- да има опит в изработването на технически спецификации за тръжна документация за проекти за В и К мрежи.

- Задължения:

- отговаря за изготвяне на инвестиционните проекти (включително прединвестиционно проучване, идейни и работни проекти) за реконструкция и разширение на  водоснабдителна мрежа на агломерация Балчик;

- отговаря за изготвяне на техническите спецификации за строителство на В и К мрежа;

- осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите участници в екипа;

- отговаря за извършването на работите в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си;

- координира и участва в изпълнението работата по договора в областта на компетенциите и правомощията си;

- изготвя доклади до ръководителя на екипа, по отношение на отчитане на извършената работа;

- съдейства за изготвянето и утвърждаването на справки и доклади съгласно формата и изискванията на ОПОС и при проверките по изпълнението на работата;

- изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но които са му наредени от Изпълнителя, изпълнител на настоящата обществена поръчка, или от Възложителя, тогава, когато Изпълнителят не се е противопоставил писмено на такова нареждане;

- изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.

Главен проектант „Канализационни мрежи и съоръжения”

- Изисквания

- да има завършена минимална образователна степен "магистър" или еквивалентно образование в областта на водоснабдяване и канализация;

- да има най-малко 5 години професионален опит в областта на В и К сектора;

- да притежава опит в изготвяне на най-малко 3 инвестиционни проекти във фаза Работна, за строителство/реконструкция на канализационна мрежа;

- да притежава опит в изготвяне на най-малко 3 инвестиционни проекти за строителство/реконструкция на ПСОВ във фаза идейна, техническа или работна

- да притежава пълна проектантска правоспособност съгл. чл. 230 от ЗУТ и Закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).

- да има опит в изработването на технически спецификации за тръжна документация за проекти за В и К мрежи.

- Задължения:

- отговаря за изготвяне на инвестиционните проекти (включително прединвестиционно проучване, идейни и работни проекти) за реконструкция и разширение на  водоснабдителна и канализационната мрежа на агломерация Балчик;

- отговаря за изготвяне на техническите спецификации за строителство на ВиК мрежа;

- осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите участници в екипа;

- отговаря за извършването на работите в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си;

- координира и участва в изпълнението работата по договора в областта на компетенциите и правомощията си;

- изготвя доклади до ръководителя на екипа, по отношение на отчитане на извършената работа;

- съдейства за изготвянето и утвърждаването на справки и доклади съгласно формата и изискванията на ОПОС и при проверките по изпълнението на работата;

- изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но които са му наредени от Изпълнителя, изпълнител на настоящата обществена поръчка, или от Възложителя, тогава, когато Изпълнителят не се е противопоставил писмено на такова нареждане;

- изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.

Юрист

- Изисквания

- да има завършена минимална образователна степен "магистър" по специалността „Право”;

- да има минимум 5 години стаж по специалността;

- да има опит в участие в минимум 5 комисии за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедури, проведени по реда на Закона за обществените поръчки, в т.ч. за строителство (в т.ч. по правилата на ФИДИК)

- да има опит в изготвянето на минимум 5 документации за обществени поръчки, за строителство и/или строителен надзор, от които минимум една за изготвяне на обществена поръчка за инженеринг и една за строителен надзор при строителство на ВиК мрежи;

- да има минимум 3 години опит в участие в дейности по подготовка/управление/изпълнение на проекти, съфинансирани от Европейските фондове;

- Задължения

- разработва документациите за възлагане на  обществените поръчки, предвидени при изпълнението на инвестиционния проект (избор на изпълнители на инженеринг, строителство, независим строителен надзор и авторски надзор);

- съдейства на Възложителя при уреждане на статута и собствеността на имотите, свързани с реализацията на инвестиционния проект;

- осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите участници в екипа;

- следи и отговаря за законосъобразното извършване на задълженията си, в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си;

- координира и участва в изпълнението работата по договора в областта на компетенциите и правомощията си;

- изготвя доклади до ръководителя на екипа, по отношение на отчитане на извършената работа;

- изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, които са му възложени от Изпълнителя на настоящата обществена поръчка или от Възложителя, тогава, когато Изпълнителят не се е противопоставил писмено на такова нареждане;

- изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи от договора за настоящата обществена поръчка.

Икономист

- Изисквания

- да има завършена минимална образователна степен "магистър"  в областта на икономиката и/или финансите;

- да има минимум 5 години стаж по специалността;

- да притежава опит в изготвянето на минимум 5 финансово-икономически анализи (пълни анализи разходи-ползи или финансови анализи с анализи на риска и чувствителността

- Задължения

- изготвя финансовия анализ с анализ на риска и чувствителността, като част от пълния инвестиционен проект, в съответствие с Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК, ГД „Регионална политика”, Методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите (Работен документ 4 на ЕК), Националните указания за изготвяне на АРП в областта на водите и отпадъчните води, Методическите указания на Министерство на финансите за изготвяне на инвестиционни проекти и др. приложими ръководства и указания;

- идентифицира необходимостта от заемно финансиране за реализацията на инвестиционния проект;

- координира работата по договора в областта на компетенциите  и правомощията си;

- изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, които са му възложени от Изпълнителя на настоящата обществена поръчка или от Възложителя, тогава, когато Изпълнителят не се е противопоставил писмено на такова нареждане;

- изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.

# Други експерти

Участникът следва да разполага и с квалифициран екип от експерти, притежаващи квалификация и правоспособност да прегледат и преценят съществуващите проекти и/или изработят всички части на инвестиционните проекти за видовете строежи по отделни категории съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и да извършат техническия контрол.

Всички експерти следва да са независими и да не са в конфликти на интереси с Възложителя и лицата на ръководна длъжност в неговата администрация, както и да не са изпълнявали предишни дейности по проекта в полза на Община Балчик.

Експертите, следва да имат квалификация и правоспособност в следните специалности:

- архитектура;

- промишлено и гражданско строителство, строителство на сгради и съоръжения;;

- електроинженер;

- ВиК;

- КИП и А -"Контролно измервателни прибори и автоматика";

- геодезия;

- инженерна геология и хидрогеология;

- пътно строителство;

- отопление, вентилация и климатизация /ОВК/;

- Други, във връзка с изработването на съответните части на инвестиционния  проект.

Съгласно българското законодателство инвестиционни проекти като този, който е обект на настоящата поръчка, е необходимо да бъдат изготвени от проектанти със съответните специалности, поне един от които има пълна проектантска правоспособност съгласно българското законодателство. В този смисъл всеки участник следва да осигури като част от своя екип или като свой подизпълнител проектанти, притежаващи пълна проектантска правоспособност по българското законодателство.

Всички разходи за съдействие и поддържащ персонал се считат за включени в общата цена на Изпълнителя.

- ДОКЛАДВАНЕ

Изпълнителят представя на Възложителя:

- Встъпителен доклад, с подробна разбивка на дейностите и детайлен календарен график за изпълнение на поръчката;

- Междинен доклад, отразяващ изпълнението на поръчката до средата на предложения от кандидата срок за изпълненне;

- Окончателен доклад за изпълнение на поръчката.

Освен горепосочените доклади, Изпълнителят представя на Възложителя, при необходимост и поискване, регулярни справки и доклади за напредъка при изпълнението на проекта, в съответствие с условията на договора за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на ОПОС между Възложителя и МОСВ, договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка, както и утвърдените от УО на ОПОС указания и образци за представяне на доклади за напредъка.

Докладите и справките за напредъка на проекта се представят на Възложителя на хартиен носител (един екземляр в оригинал) и на електронен носител.

- ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Изпълнението на резултатите по договора за техническа помощ се приема от Възложителя – Община Балчик, по реда на договора за възлагане на обществена поръчка.

Работен език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език. Изпълнителят е длъжен да изготви и представи за своя сметка всички документи (доклади, проекти, чертежи, количествено-стойностни сметки и др.) на български език.

Изпълнението на дейностите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол за приемане на резултатите от дейностите.

Изпълнителят представя резултатите по всяка от дейностите с приемно-предавателен протокол, както следва:

А) Всички инвестиционни проекти се представят в 5 (пет екземпляра на хартиен носител и 1 (един) екземпляр – на електронен носител.

Б) Всички останали документи по договора се предават в 1 (един) екземпляр на хартиен и 1 (един) екземпляр – на електронен носител.

В) Електронният вариант на ФИА следва да е Excel или друг работен формат, позволяващ проследяване на логиката на направените изчисления.

След представяне на резултатите от дейностите предмет на настоящите технически спецификации, Възложителят може в 20 (двадесет) дневен срок да даде становище и препоръки за преработка и корекции на резултатите. Възложителят може мотивирано да  откаже да приеме изпълнението, когато е налице пълно неизпълнение или забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на отделни задължения по договора от страна на Изпълнителя.

По отношение на окончателния доклад Възложителят дава становище на Изпълнителя в 20 (двадесет) дневен срок от получаването му, дали счита изпълнението на договора за приключило и дали приема окончателния доклад или го връща за корекции със съответните забележки. Забележките следва да се отстранят от Изпълнителя в 20-дневен срок. Окончателното приемане на работата се извършва чрез издаване на протокол за приемане на работата.

В зависимост от посочения начин на плащане и разпоредбите на договора за обществена поръчка, приемането на отделните резултати по дейностите от т. 4.2. е основание за плащане към Изпълнителя на настоящата обществена поръчка.

- ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

Изпълнителят осигурява за своя сметка помещенията и оборудването, които ще ползва за целия период на договора. Всички разходи, свързани с поддръжка на офиса, оборудването, командировъчни, комуникации, пътувания, техника и т.н.,се считат включени в общата цена на Изпълнителя. Изпълнителят осигурява подходяща работна среда и оборудване за експертите от екипа.

- НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Максималният срок за изпълнение на дейностите по договора за техническа помощ е 150 (сто и петдесет) дни, считано от датата на подписване на договора. В посочения срок не е включен срокът за съгласуване на инвестиционните проекти и уреждане на градоустройствения статут на земята. В задълженията на изпълнителя е единствено оказване на съдействие в процеса на съгласуване и уреждане на градоустройствения статут и защита на изготвените разработки пред компетентните органи.

- МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Индикаторите за изпълнение на договора са както следва:

- Изготвено и одобрено от Възложителя прединвестиционно проучване за инвестиционния проект, общо за ВиК мрежите и технологична схема с оборудване, на налагащите се промени в пречиствателната станция, след обследване на работата на пречиствателна станция, в обхват и съдържание, съгласно Наредба 4 от 21.05.01 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към ЗУТ и в съответствие с Приложение 3 към „Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС” (30.06.2010). При изготвянето на ПИП, следва да се спазва последователността, посочена в „Изисквания към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС” (30.06.2010);

- Изготвени и одобрени по съответния ред ПУП, при необходимост от помпени станции за ВК инфраструктурата и Парцеларни планове (при необходимост)

- Изготвен идеен проект за: Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1 652 м, реконструкция на вълнолом, ограждащ пречиствателната станция, изграждане на трети утаител в системата от утаители на ПСОВ - Балчик, при доказана необходимост от ПИП, съгласно изискванията на Наредба 4 от 21.05.01 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към ЗУТ с предложени минимум два варианта;

- Одобрен от Областен експертен съвет по устройство на територията (ОблЕСУТ) – Област Добрич идеен проект за: Изграждане на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре в Черно Море (дълбоководно заустване) – 1 652 м, реконструкция на вълнолом, ограждащ пречиствателната станция, изграждане на трети утаител в системата от утаители на ПСОВ - Балчик, при доказана необходимост от ПИП, съгласно изискванията на Наредба 4 от 21.05.01 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към

- Изготвени работни проекти за реконструкция и разширение на ВиК мрежата в агломерация Балчик;

- Изготвен и одобрен от Възложителя финансов анализ с анализ на риска и чувствителността, съгласно изискванията на Европейската Комисия, Работен документ 4 и изискванията за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”;

- Изготвени и одобрени от Възложителя документации за възлагане на обществени поръчки за:

- Инженеринг (работно проектиране, строителство с доставка на оборудване и авторски надзор) за изпълнение на отвеждащ колектор с цел изместване на точката на заустване на 1 морска миля навътре от морския бряг, на реконструкция на ограждащия вълнолом и на трети утаител (при доказана необходимост след извършване на ПИП) в системата от утаители на ПСОВ гр. Балчик;

- Строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;

- Строителен надзор при инженеринг при изпълнение на отвеждащ колектор и строителство (реконструкция и разширение) на ВиК мрежа;

- Авторски надзор при строителството на ВиК мрежа.

- Изготвен и одобрен от УО на ОПОС доклад за изпълнение на първия етап на проекта.