Приложение 1

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от фирма „Енержи консулт-2001” ООД

Вид на водоизточника: Тръбен кладенец ТК Робинзон Тузлата с дълбочина 800  50 метра.

Собственик на водоизточника: фирма „Енержи консулт-2001” ООД.

Предназначение на водата: за питейно-битово водоснабдяване на 15 бунгала,  водоснабдяване на 15 басейна по 25 м3 всеки, поливане на зелени площи при озеленяване до 70% или 20 728 м2.

Режим на водоползване:

За 210 дена – от 1 април до 30 октомври.

Според заданието на възложителя ще се  водоснабдяват 15 открити водни басейна.

Всеки е с обем от по 25 м3 и има съоръжения за пречистване и обеззаразяване на водата.

Съоръжението ще работи сезонно – от 1 април до 30 октомври – 210 дн.

През този период басейните ще се пълнят по 1 път на месец (т.е. 7 дена за 210 дни) и водата в тях ще се опреснява с 5% ежедневно. Отпадъчните води от промивките на филтрите и измиване на басейните ще бъдат отвеждани към пречиствателната станция, за която ще бъде направен проект според изискванията на Закона за водите.

Според НАРЕДБА 4 от 17 юни 2005 г за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни, водопроводни и канализационни инсталации според Приложение № 3 към чл. 18, ал. 2 по т. 21.5се предвижда поливане по 10 л/м2 или 10 м3 на дка .

Обща поливна площ 20.728 дка. Поливането ще се извършва 10 часа в денонощието.

Необходимо водно количество:

Проектните водни количества са представени в следващата таблица:

| Вид съоръжение | Брой | Норма q м3 | Qср.д м3/дн | Брой работни дни | Годишен воден обем V м3 | Сезонен добив л/сек | Средно годишен добив л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Басеин с обем 25 м3 | 15 | 25 | 12.5 | 210 | 2 625 | 0.15 | 0.083 |
| Опресняване на басейните с 5% | 15 | 1.25 | 18.75 | 210 | 3 938 | 0.22 | 0.12 |
| 15 бунгала по 2 човека + 10 | 40 | 0.23 | 9.2 | 210 | 1932 | 0.12 | 0. 06 |
| Поливане на зелени площи | 20 728 м2 | 0.01 | 207.28 | 210 | 43 529 | 2.4 | 1.38 |
| ОБЩО |  |  | 247.73 | 210 | 52 024 | 2.90 | 1.64 |

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО:

Общия средноденонощен воден обем по направления е 247.73 м3/дн.

Сезонния добив от сондажа е 2.90 л/сек, като при поливане от 10 часа са необходими 5.75 л/сек, което е и максималния дебит, който трябва да се осигури от сондажа.

Средногодишния добив възлиза на 1.64 л/сек.

За сезона и годината са необходими 52 024 м3.

За задоволяване сезонните нужди на обекта необходимия дебит от сондажа трябва да бъде по-голям от 6 л/сек.

При средно суха година поливането за месец ще се намали с 3 денонощия или 21 за сезона. Тогава обоснованото минимално водно количество за сезона  ще е 189 х 247.73 = 46 821 м3.

Съгласно  чл. 151 определения средноденонощен дебит да е  2.90  3 л/сек, (максимален 6 л/сек) а годишният обем е 52 024 м3.

Както е видно от горецитираното водата от сондажа ще се използва за питейно-битово водоснабдяване и за други цели (басейни и поливане на зелени площи).

Според горния член, ал.4, т. 1 от Наредба 1 и Постановление 383/29.12.2016г на МС за приемане на “Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване” чл.12 ал. 6, т.1 за питейно-битово водоснабдяване да се приеме таксата от 0.30 лв/м3, а за всички други цели в размер на  0.15 лв/м3 за минерална вода с температура до 30  С или по 0.35 лв/м3 за косумираната минерална вода с температура  по-висока от 30  С.

От дейността на обекта ще се формират само битово-фекални води, за които ще бъде осигурено първично пречистване по смисъла на чл 46, ал 4 от Закона за водите.

Съставил: ..............................

Живко Димитров Кръстев

Управител на „Енержи консулт-2001” ООД