# ТОМ ІІІ

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

II. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

# I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия, работните чертежи и количествените сметки. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство. При неясноти в количествената сметка /КС/, или противоречия между Спецификацията и КС, за меродавна се счита Техническата Спецификация.

Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител за извършване на СМР за обект: „Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл.Петков”, „Иван Вазов”, „Г. Бенковски”, „Хр. Ботев” и “Дунав”; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков” и „Г.Бенковски”, и изграждане на места за отдих в близост до ул.„Г.Бенковски” – гр. Балчик

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.

СМР следва да се изпълняват в съответствие с изготвените проекти и условията на договора за възлагане на обществената поръчка и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, които са свързани с изграждането на строежа:

- Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.);

- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

- Съдействие при съставянето на строителни книжа;

- Съдействие при процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;

- Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

- Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

# II. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

При изпълнение на поръчката трябва да се извършат следните дейности за всеки подобект:

За Подобект 1: „Рехабилитация на улици „Д-р Златко Петков”, „Иван Вазов”, „Георги Бенковски”, „Христо Ботев”, гр. Балчик, община Балчик”

Рехаблитацията на улиците включва изпълнение на строителни и монтажни работи за следните участъци:

Участък 1 - ул.Иван Вазов от км. 0+000 до км. 0+411.72;

Учатък 2  - Кръстовище 1 на ул. Иван Вазов и ул. д-р Зл. Петков.

Участък 3 - ул. Златко Петков, ул. Г. Бенковски, ул. Хр. Ботев от км. 0+000 до км. 2+130;

Участък 4 - ул. Христо Ботев от км. 0+000 до км. 0+69.19;

Рехаблитацията включва изпълнение на следните строителни и монтажни работи:

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Участък 1 - ул. "Иван Вазов" от км. 0+000 до км. 0+411,72, от обект: "Рехабилитация на улици "д-р Зл. Петков", "Ив. Вазов", "Л. Каравелов", "Г. Бенковски", "Хр. Ботев", гр. Балчик" |  |  |
|  | I. ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | фрезоване 4 см. | м3 | 76,61 |
| 2 | разкъртвне бетонови бордюри 18/35/100 | м | 775,00 |
| 3 | разкъртвне на тротоари от циментови плочки | м2 | 1371,00 |
| 4 | полагане на бетонови бордюри 18/35/50 | м | 775,00 |
| 5 | направа на тротоар от циментови плочки вкл. всички необходими за това работи | м2 | 1371,00 |
|  | II. АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 6 | плътен асфалтобетон 4 см. | м3 | 116,36 |
| 7 | неплътен асфалтобетон 7 см | м3 | 147,65 |

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кръстовище 1 на ул. "Иван Вазов" и "д-р Зл. Петков", от обект: "Рехабилитация на улици "д-р Зл. Петков", "Ив. Вазов", "Л. Караве-лов", "Г. Бенковски", "Хр. Ботев", гр. Балчик" |  |  |
|  | I. ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | фрезоване 4 см. | м3 | 17,60 |
| 2 | разкъртвне бетонови бордюри 18/35/100 | м | 83,00 |
| 3 | разкъртвне на тротоари от циментови плочки | м2 | 144,00 |
| 4 | полагане на бетонови бордюри 18/35/50 | м | 83,00 |
| 5 | направа на тротоар от циментови плочки вкл. всички необходими за това работи | м2 | 144,00 |
|  | II. АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 6 | плътен асфалтобетон 4 см. | м3 | 17,60 |
| 7 | неплътен асфалтобетон 7 см | м3 | 30,80 |

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Участък 3 - ул. "Златко Петков", " Г. Бенковски", "Хр. Ботев" от км. 0+000 до км. 0+2130, от обект:"Рехабилитация на улици "д-р Зл. Петков", "Ив. Вазов", "Л. Каравелов", "Г. Бенковски", "Хр. Ботев", гр. Балчик" |  |  |
|  | I. ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | фрезоване 4 см. | м3 | 450,64 |
| 2 | разкъртвне бетонови бордюри 18/35/100 | м | 4183,00 |
| 3 | разкъртвне на тротоари от циментови плочки | м2 | 7530,00 |
| 4 | полагане на бетонови бордюри 18/35/50 | м | 4183,00 |
| 5 | направа на тротоар от циментови плочки вкл. всички необходими за това работи | м2 | 7530,00 |
|  | II. АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 6 | плътен асфалтобетон 4 см. | м3 | 705,50 |
| 7 | неплътен асфалтобетон 7 см | м3 | 1040,42 |

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Участък 4 - ул. "Христо Ботев" от км. 0+000 до км. 0+69,19, от обект:"Рехабилитация на улици "д-р Зл. Петков", "Ив. Вазов", "Л. Каравелов", "Г. Бенковски", "Хр. Ботев", гр. Балчик," |  |  |
|  | I. ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | насип хумус 10 см. | м3 | 18,00 |
| 2 | фрезоване 4 см. | м3 | 13,48 |
| 3 | разкъртвне бетонови бордюри 18/35/100 | м | 212,00 |
| 4 | разкъртвне на тротоари от циментови плочки | м2 | 133,00 |
| 5 | полагане на бетонови бордюри 18/35/50 | м | 212,00 |
| 6 | направа на тротоар от циментови плочки вкл. всички необходими за това работи | м2 | 133,00 |
|  | II. АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 7 | плътен асфалтобетон 4 см. | м3 | 16,74 |
| 8 | неплътен асфалтобетон 7 см | м3 | 16,75 |

За Подобект 2: „Рехабилитация на уличната мрежа на ул. „Христо Ботев” до ул. „Дунав” и кръгово кръстовище с ул. „Струма”, гр. Балчик, Община Балчик”.

Рехаблитацията включва изпълнение на следните строителни и монтажни работи за следният участък:

Участък 5 - „Рехабилитация на уличната мрежа на ул. „Христо Ботев” до ул. „Дунав” и кръгово кръстовище с ул. „Струма”

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | "Рехабилитация на ул. "Хр. Ботев" и ул. "Дунав", от обект: "Рехабилитация на улична мрежа на ул. "Хр. Ботев" до ул. "Дунав" и кръгово кршстовище с ул. "Струма", гр. Балчик" |  |  |
|  | I. ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | изкоп с дълбочина 80 см | м3 | 14 |
| 2 | насип хумус с дебел 30 см. | м3 | 722 |
|  | II. ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 3 | разкъртване на същ. асф. Настилка с деб. 15 см | м3 | 284 |
| 4 | разкъртване съш. Настилка сдебелина 50 см. | м3 | 330 |
| 5 | фрезоване 4,8 см. | м2 | 8735,00 |
| 6 | разкъртвне бетонови бордюри 18/35/100 | м | 2076,00 |
| 7 | разкъртвне на тротоари от циментови плочки | м2 | 4110,00 |
| 8 | полагане на бетонови бордюри 18/35/50 | м | 2447,00 |
| 9 | полагане на бетонови бордюри 8/16/50 | м | 354,00 |
| 10 | направа на тротоар от циментови плочки вкл. всички необходими за това работи | м2 | 4127,00 |
| 11 | нова настилка от несортиран трошен камък с дебелина40см | м3 | 305,00 |
|  | III. АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 12 | плътен асфалтобетон 4 см. | м3 | 494,00 |
| 13 | неплътен асфалтобетон 7 см | м3 | 504,00 |
| 14 | битумизиран трошен какък с деб. 13 см. | м3 | 88,00 |
|  | IV. ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 15 | пътен знак рефлектираш 2ри типоразмер | м2 | 32,03 |
| 16 | пътна маркировка с бяла трайна боя с перли | м2 | 222,00 |
|  | V. ДРУГИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |  |
| 17 | корегиране ниво капак на съществуващи шахти | бр. | 8,00 |

За Подобект 3: „Рехабилитация на ул. „Дунав”, гр. Балчик, Община Балчик”

Рехаблитацията на улицата е разделена на два участъка- първи участък от ул. Струма до ул. Стара планина и втори участък от ул. Стара планина до кръговото кръстовище на път I-9 от републиканската пътна мрежа.

По този проект се предвижда рехабилитация на първи участък от км 0+000 до км 0+710

Рехаблитацията включва изпълнение на следните строителни и монтажни работи за следния участък:

Участък 6 -„ Рехабилитация на първи участък на ул. "Дунав" от км. 0+000 до км. 0+710”

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Рехабилитация на първи участък на ул. "Дунав" от км. 0+000 до км. 0+710, от обект: "Рехабилитация на улица "Дунав, гр. Балчик" |  |  |
|  | I. ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | изкоп | м3 | 61 |
| 2 | насип хумус | м3 | 479 |
|  | II. ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 3 | фрезоване 4 см. | м3 | 475,00 |
| 4 | разкъртвне бетонови бордюри 18/35/100 | м | 1868,00 |
| 5 | разкъртвне на тротоари от циментови плочки | м2 | 4365,00 |
| 6 | полагане на бетонови бордюри 18/35/50 | м | 1882,00 |
| 7 | полагане на бетонови бордюри 8/16/50 | м | 1503,00 |
| 8 | направа на тротоар от циментови плочки вкл. всички необходими за това работи | м2 | 4489,00 |
| 9 | нова настилка от несортиран трошен камък с дебелина40см | м3 | 41,00 |
|  | III. АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 10 | плътен асфалтобетон 4 см. | м3 | 409,00 |
| 11 | неплътен асфалтобетон 7 см | м3 | 309,00 |
| 12 | битумизиран трошен какък с деб. 12 см. | м3 | 12,00 |
|  | IV. ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 13 | пътен знак рефлектираш 2ри типоразмер | м2 | 43,57 |
| 14 | демонтаж н апътни знаци | бр | 36,00 |
| 15 | пътна маркировка с бяла трайна боя с перли | м2 | 254,00 |
|  | V. ДРУГИ ВИДОВЕ РАБОТИ |  |  |
| 16 | демонтаж на тръбен парапет | м | 90,00 |
| 17 | нов тръбен парапет | м | 90,00 |
| 18 | изкуствена неравност с дължина 7,5 | м | 15,00 |
| 19 | направа на канал от 3 бр. PVC - 110 мм и всички свързани с това работи | м | 3294,00 |
| 20 | направа шахти за връзка с канала от PVC 110 мм тръби и всички свързани с това работи | бр | 16,00 |

За Подобект 4: „Паркинг на ул. „Г. Бенковски” и паркинг на ул. „Златко Петков”, гр. Балчик, Община Балчик”

Условно паркинг на ул. Г. Бенковски е наречен паркинг 1, а паркинга на ул. Златко Петков-паркинг 2.

Изграждането включва изпълнение на следните строителни и монтажни работи за следните участъци:

Участък 7 – „Паркинг 1 на ул. "Г.Бенковски”;

Участък 8 –„ Паркинг 2 на ул. "д-р Зл. Петков".

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Паркинг 1 на ул. "Г.Бенковски", от обект: "Паркинг на ул. "Г. Бен-ковски" и паркинг на ул. "Зл. Петков", гр. Балчик |  |  |
|  | I. ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | изкоп земни | м3 | 48,00 |
| 2 | насип земни | м3 | 32,00 |
| 3 | насип земни от депо | м3 | 80,00 |
|  | II. ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 4 | полагане на бетонови бордюри 18/35/50 | м | 82,00 |
| 5 | направа на тротоар от циментови плочки вкл. всички необходими за това работи | м2 | 43,00 |
| 6 | нова настилка от несортиран трошен камък | м2 | 121,00 |
| 7 | PVC тръби ф 100 см | м | 4,00 |
|  | II. АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 8 | плътен асфалтобетон 4 см. | м3 | 12,00 |
| 9 | неплътен асфалтобетон 7 см | м3 | 12,00 |
|  | III. ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 10 | пътен знак | м2 | 1,39 |
|  | пътна маркировка с бяла трайна боя | м2 | 11,00 |

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Паркинг 2 на ул. "д-р Зл. Петков", от обект: "Паркинг на ул. "Г. Бенковски" и паркинг на ул. "Зл. Петков", гр. Балчик |  |  |
|  | I. ЗЕМНИ РАБОТИ |  |  |
| 1 | изкоп земни | м3 | 156,00 |
| 2 | насип земни | м3 | 332,00 |
| 3 | насип земни от депо | м3 | 80,00 |
|  | II. ПЪТНИ РАБОТИ |  |  |
| 4 | направа паркинг от реш. Бетонови тела вкл. Вс. Необх. За това работи | м2 | 766,00 |
| 5 | пясък с дебелина 5 см. за паркинг с реш. Бетови тела | м2 | 766,00 |
| 6 | полагане на нови бордюри/ивици 18/35/50 вкл. Вс. Необх. За това работи | м | 154,00 |
| 7 | полагане на бетонови бордюри 18/35/50 | м | 248,00 |
| 8 | направа на тротоар от циментови плочки вкл. всички необходими за това работи | м2 | 140,00 |
| 9 | нова настилка от несортиран трошен камък | м3 | 288,00 |
|  | II. АСФАЛТОВИ РАБОТИ |  |  |
| 10 | плътен асфалтобетон 4 см. | м3 | 27,00 |
| 11 | неплътен асфалтобетон 7 см | м3 | 27,00 |
|  | III. ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА И ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 12 | пътен знак | м2 | 2,29 |
| 13 | пътна маркировка с бяла трайна боя | м2 | 63,00 |

За Подобект 5: „Изграждане на места за отдих в близост до ул. Г. Бенковски, гр. Балчик, Община Балчик”

Изграждането включва изпълнение на следните строителни и монтажни работи за следните участъци:

-Участък 9 - За „Градина”;

- Участък 10 - За „Изгледна Площадка”:

За „Градина”

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подобект "Градина", от обект: "Изграждане на места за отдих в близост до ул. "Г. Бенковски", гр. Балчик |  |  |
|  | Предварителна подготовка на терена |  |  |
| 1 | Формираща резитба на дървета | бр | 10,00 |
| 2 | Изкореняване на стари, закелявели храсти | м2 | 15,00 |
| 3 | Изкоп с дълбочина 0,40м на изтощена почва | м3 | 540,00 |
| 4 | Събиране, товарене, и извозване на почва и растителен отпадък до депо | м3 | 150,00 |
| 5 | Доставка на плодна пърст с торф | м3 | 161.40 |
| 6 | Натоварване и пренос на земни почви до 50м с ръчни колички | м3 | 161.40 |
| 7 | Разстилане на земни почви, вкл. в посадъчни ями и траншеи | м3 | 161.40 |
|  | Подготовка за засаждане: |  |  |
| 8 | Изкоп на дупки 100/100/100 | бр | 25,00 |
| 9 | Изкоп на дупки 70/70/70 | бр | 4,00 |
| 10 | Изкоп на дупки 20/20/20 | бр | 452,00 |
|  | Засаждане на декоративна растителност |  |  |
| 11 | Доставка на дървесна, храстова, цветна и тревна растителност по "Спецификация материали" | бр | 1,00 |
| 12 | Засаждане на едроразмерни широколистни дървета | бр | 6,00 |
| 13 | Засаждане на едроразмерни иглолистни дървета | бр | 22,00 |
| 14 | Засаждане на едроразмерна палма | бр | 1,00 |
| 15 | Засаждане на контейнерни храсти, лиани, украсни треви | бр | 452,00 |
| 16 | Засаждане на цветя | м2 | 8,00 |
| 17 | Затревявяне | м2 | 530,00 |
| 18 | Поливане на новозасадени едроразмерни дървета | бр | 29,00 |
| 19 | Поливане на новозасадени храсти, лиани и украсни треви | бр | 452,00 |
| 20 | Поливане на цветя | м2 | 8,00 |
| 21 | Поливане на тревни площи | м2 | 530,00 |
| 22 | Стабилизиране с обтяжки и колчета на новозасадени дървета | бр | 28,00 |
| 23 | Косене /трикратно/ за стабилизиране на тревния чим | м2 | 530,00 |
|  | Настилка и облицовка |  |  |
| 24 | Разваляне, натоварване и извозане на настилка от балчишки плочи | м2 | 77,00 |
| 25 | Настилка с билчишки плочи на циментов разтвор | м2 | 160,00 |
| 26 | Даставка монтаж на градински бордюр | м | 90,00 |
| 27 | Облицовка с балчишки плочи 40% от 720м2 | м2 | 288,00 |
| 28 | Армирана бетонова настилка | м2 | 80,00 |
| 29 | Тартанова настилка | м2 | 80,00 |
| 30 | Доставка на речен пясък за пясъчник | м3 | 14,00 |
| 31 | Декоративни големи балчишки камъни | бр | 7,00 |
| 32 | Дървени талпи - импрегнирани | бр | 8,00 |
| 33 | Демонтаж, натоварване и извозване катерушка | бр | 1,00 |
| 34 | Разбиване армиран бетон, натоварване и извозване на стр. отпадъци | м3 | 5,00 |
|  | Паркова мебел и детски съоръжения |  |  |
| 35 | Дървени скамейки | м | 15,00 |
| 36 | Дървена беседка | бр | 1,00 |
| 37 | Комбинирано детско съоръжение | бр | 1,00 |
| 38 | Катерушка | бр | 1,00 |
| 39 | Клатушка - равновесна | бр | 1,00 |
| 40 | Лодка | бр | 1,00 |
| 41 | Съдове за отпадъци | бр | 5,00 |
| 42 | Защитна оградка Н=1м | м | 64,00 |

-За „Изгледна Площадка”:

| № по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подобект "Изгледна площадка", от обект: "Изграждане на места за отдих в близост до ул. "Г. Бенковски", гр. Балчик |  |  |
|  | Предварителна подготовка на терена |  |  |
| 1 | Тесане на съществуваща тревна растителност | м2 | 840,00 |
| 2 | Събиране, товарене, и извозване на отпадък до депо | м3 | 2,00 |
| 3 | Доставка на плодна пърст с торф | м3 | 84,00 |
| 4 | Натоварване и пренос на земни почви до 50м с ръчни колички | м3 | 84,00 |
| 5 | Разстилане на земни почви, вкл. в посадъчни ями и траншеи | м3 | 84,00 |
|  | Подготовка за засаждане: |  |  |
| 6 | Изкоп на дупки 50/50/50 | бр | 4,00 |
| 7 | Изкоп на дупки 20/20/20 | бр | 276,00 |
|  | Засаждане на декоративна растителност |  |  |
| 8 | Доставка на дървесна, храстова, цветна и тревна растителност по "Спецификация материали" | бр | 1,00 |
| 9 | Засаждане на стандартни широколистни дървета | бр | 4,00 |
| 10 | Засаждане на контейнерни храсти | бр | 276,00 |
| 11 | Засаждане на цветя | м2 | 1,00 |
| 12 | Затревявяне | м2 | 840,00 |
| 13 | Поливане на новозасадени дървета | бр | 4,00 |
| 14 | Поливане на новозасадени храсти | м2 | 276,00 |
| 15 | Поливане на цветя | м2 | 1,00 |
| 16 | Поливане на тревни площи | м2 | 840,00 |
| 17 | Стабилизиране с обтяжки и колчета на новозасадени дървета | бр | 4,00 |
| 18 | Косене /трикратно/ за стабилизиране на тревния чим | м2 | 840,00 |
|  | Настилка и облицовка |  |  |
| 19 | Настилка с бaлчишки плочи на циментов разтвор | м2 | 60,00 |
| 20 | Дoставка монтаж на градински бордюр | м | 57,00 |
| 21 | Облицовка с балчишки плочи | м2 | 18,00 |
| 22 | Корабно въже | м | 25,00 |
|  | Паркова мебел |  |  |
| 23 | Пейки | бр | 5,00 |
| 24 | Съдове за отпадъци | бр | 2,00 |
| 25 | Информационна табела | бр | 1,00 |
| 26 | Големи декоративни делви | бр | 4,00 |

Спецификация на РАСТИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ

-За „Градина”

| № по ред | видове | Ед. мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Иглолистни декоративни дървета-едроразмерни |  |  |
| 1 | Cedar deodara | Бр. | 3 |
| 2 | Cupressus semprevirens “Toscana” | Бр. | 19 |
|  | Широколистни вечнозелени дървета-едроразмерно |  |  |
| 3 | Magbolia grandiflora | Бр. | 2 |
|  | Ефектно-цъфтящи дървета-едроразмерни |  |  |
| 4 | Albizzia julibrissin | Бр. | 1 |
| 5 | Lagerstroemia indica | Бр. | 3 |
|  | Ефектно-цъфтящи храсти-контейнер |  |  |
| 6 | Forzicia intermedia | Бр. | 6 |
|  | Ампелни храсти-контейнер |  |  |
| 7 | Cotoneaster damerii | Бр. | 295 |
|  | Иглолистни храсти-контейнер |  |  |
| 8 | Juniperus squamata “blue carpet” | Бр. | 80 |
|  | Рози-контейнер |  |  |
| 9 | Чаено-хибридни | Бр. | 35 |
| 10 | Увивни | Бр. | 14 |
|  | Палма-едроразмерна |  |  |
| 11 | Trahycarpus fortunei | Бр. | 1 |
|  | Украсни треви и перинни-контейнер |  |  |
| 12 | Cortaderia selloana | Бр. | 7 |
| 13 | Lavandula officianalis | Бр. | 15 |
|  | Сезонни цветя-контейнер |  |  |
| 14 | Tagetes-жълт | Бр. | 266 |
|  | Тревна смеска, устойчива на слънце-при норма на засяване 40 кг/дка |  |  |
| 15 | 0.530 дка x 40 кг | кг | 22 |

-За „Изгледна Площадка”

| № по ред | видове | Ед.мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ефектно-цъфтящи дървета-едроразмерни |  |  |
| 1 | Albizzia julibrissin | Бр. | 4 |
|  | храсти-контейнер |  |  |
| 2 | Lonicera pileata | Бр. | 50 |
| 3 | Genista rumelica | Бр. | 205 |
|  | Украсни треви -контейнер |  |  |
| 4 | Uucca filamentossa | Бр. | 21 |
|  | Цветя |  |  |
| 5 | Verbena Cleopatra | Бр. | 20 |
| 6 | Geranium | Бр. | 20 |
|  | Тревна смеска, устойчива на слънце-при норма на засяване 40 кг/дка |  |  |
| 7 | 0.840 дка x 40 кг | кг | 34 |

Забележка: Посочената спецификация на растителните материали не е част от количествените сметки и е посочена за уточняване видовете растения, които ще се влагат в благострояването на площадките.

# ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- Участникът, в случай че бъде избран за изпълнител се задължава да изпълни строително-монтажни работи по видове и обем, съгласно настоящата техническа спецификация .

- Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съгласно изискванията на Правила и норми за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР)и всички действащи към момента наредби, правила, норми и нормативи за изпълнение на строителство.

- При подаване на офертата за участие в настоящата процедура, участникът трябва да разработи Методология (Работна програма) за изпълнението на Договора, която да включва най-малко описания на отделните дейности, които изпълнителят ще предприеме по отношение на:

- Мобилизация;

- методи, последователност и срокове на изпълнението на работата, съгласно техническата спецификация, при отчитане сезонността на изпълнение на някои видове работи.;

- налични строителни ресурси и разпределение (основна и допълнителна строителна техника, персонал, основни строителни материали и др.);

- действаща система за контрол на качеството и др.

Методологията (Работната програма) е неразделна част от Техническото предложение на участника.

- Участниктът трябва да подготви като част от Ценовото предложение остойностяване на видовете дейностите, посочени в настоящата техническа спецификация за всеки подобект:

- Ценообразуването на строителните работи да се извършва по елементи на разхода, съгласно ТНС и УСН и съответствие с „Методика за проверка и корекция на цени на строително-монтажни работи в индикативната количествено-стойностна сметка на проектните предложения за инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.", утвърдена със Заповед № РД-02-14-1618/03.09.2009 г., изменена с Заповед на МРРБ №РД-02-14-14/04.02.1010 г.:

- Минималнана часова ставка за обществени поръчки за 2010 г. е определна на 2,39 лв.;

- допълнителни разходи върху труда - до 100 %;

- допълнителни разходи върху механизацията - до 45 %;

- транспортно складови разходи - до 12 % (от „Справочник за цените в строителството";

- печалба - 10 %;

- Участникът трябва да осигури оборудване – собствено или под наем за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи, което да включва и строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка:

- багер за земни работи;

- самосвал за извозване на земни маси и насипни материали;

- фреза за фрезоване на асфалтови настилки;

- асфалторазстилач за полагане машинно на асфалтови настилки;

- вибрационен самоходен валяк;

- валяк с гладки бандажи и с гумени уплътнители;

- трактор с четки за почистване на настилки;

- гудронатор;

- фугорезачка;

- автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране;

- булдозер;

- камион – самосвал с покривала за возене на асфалт;

- маркировачна машина за полагането на пътната маркировка;

- косачка;

- моторен трион;

- автокран;

- престой водоноска;

- компресор;

- къртач;

- ел.станция и други.

Могат да се използват и други подходящи машини, одобрени от Възложителя.

- Участникът трябва да разполага със собствена, наета или мобилна асфалтова база със срок на действие поне 3 месеца след крайния срок за изпълнение на договора за възлагане на поръчката.

- Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството със следните квалификация и професионален опит:

  - ръководител на Строежа – да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ и да има минимум 10 години трудов стаж като строителен инженер, от които минимум 5 години опит в пътния сектор;

  - ключовите специалисти – най-малко двама експерти, които да имат минимум 5 години трудов стаж като строителни техници в област, приложима към предмета на поръчката (строителство на пътища, вкл. пътни съоръжения,);

  - координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – да има минимум 3 година трудов стаж на тази позиция.

# ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- Изпълнителят е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

- Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят с изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход.

- При изпълнение на строителството следва да се спазват и изискванията на приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на „Техническа спецификация и приложение”, одобрена от Агенция „Пътна инфраструктура„. Посочените документи може да бъдат изтеглени от сайта на Агенция „Пътна инфраструктура„ на следния адрес:

http://www.napi.government.bg/downloadbg.php?dr=30&P=6&SP=111&&&

- Приложимите технически спецификации по чл. 30, ал. 1 от ЗОП и нормативните актове, които поставят изисквания към СМР, които не са включени в техническата спецификация по т.1, както следва:

А) Закон за устройство на територията (ЗУТ);

Б) Наредба № 3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

В) Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

Г) Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

Д) Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г.)

Е) Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

З) Закон за задълженията и договорите.

И) Наредба № 7 / 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;

Й) Наредба № 3 / 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;

К) Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

Л) Наредба № 16/23.07.2001г. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителни и ремонтни работи по пътищата и улиците.

- Здравословни и безопасни условия на труд

СРР/СМР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховане по чл.171 от ЗУТ, важащо за целия период на договора.

Преди започване на работа на обекта участникът спечелил процедурата изготвя и съгласува с КАТ и други компетентни органи План за временна организация на движението.

Преди започване на работа на обекта, комисия, назначена от Възложителя, проверява за наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност

На обекта се въвежда “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

Изпълнението на СМР/СРР трябва да се съобразят с всички нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване .

- Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на ремонтните работи е допуснал отклонения от изискванията на строителните, техническите и технологичните правила или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

- Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

- Изпълнителят е длъжен да изпълнява дадените му указания от представителя на Възложителя и правоимащите органи, свързани с извършването на възложените строително-монтажни работи.

- Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.