ТОМ III

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Избор на оператор на обект: „Депо за твърди битови отпадъци – гр. Балчик”, находящо се в местността Момчил (ПИ №02508.542.180)”

гр. Балчик, 2011 г.

Необходимостта от възлагане на дейността по  „Избор на оператор на обект „Депо за твърди битови отпадъци – гр. Балчик”, находящо се в местността Момчил (ПИ №02508.542.180)” се обуславя преди всичко от конкретните изисквания на нормативната уредба, свързани с:

1) екологосъобразно управление и третиране на отпадъците;

2) безопасна експлоатация на депото и съпътстващите съоръжения и инсталации;

3) осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

4) извършване на дейностите от квалифициран и обучен персонал, ангажиран с експлоатацията на клетките на депото и на допълнителните съоръжения и инсталации.

# Обхват на работата по експлоатация на депото.

Обектът на поръчката е осъществяване на дейностите по експлоатация на обект: „Депо за твърди битови отпадъци – гр. Балчик”- третиране на около 20 000 тона отпадък годишно, включващо следните основни дейности:

1.1. изготвяне на отчети, водене на записи и оказване на съдействие на собственика на депото за изпълнение на задълженията му по глава V, раздел IV a от Закона за управление на отпадъците;

1.2. приемане на сметоизвозващите автомобили, проверка и регистриране на входящите отпадъци;

1.3. запръстяване;

1.4.  охрана и охранителна дейност;

1.5.   поддържане на вътрешни пътища и почистване на прилежащите площи към депото;

1.6.  осигуряване на заплати, застраховки, осигуровки, облекло и инструменти на работниците наети от оператора;

1.7. предвиждане и осигуряване на средства за разходи за здравословни и безопасни условия на труд и амортизация на техниката;

2. Изисквания, които е необходимо да се извършват от оператора на депото в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци:

2.1. извършва проверка на документацията, придружаваща отпадъците;

2.2. извършва редовно визуално инспектиране на отпадъците на мястото на депонирането им за гарантиране, че на депото се приемат само приемливи за депониране отпадъци;

2.3. води отчетна книга за депонираните отпадъци, съгласно наредбата по чл. 27 от ЗУО;

2.4. извършва контрол на вида и състава на постъпващите за обезвреждане отпадъци;

2.5. следи за изпълнението на изискването по чл. 38 от Наредбата за предварително третиране на отпадъците преди тяхното депониране;

2.6. спазва технологията за депониране, в т.ч. запръстяване на работния участък от депото, както следва: за периода от 15 юни до 15 септември – ежедневно, за периода 16 септември до 15 декември – 2 пъти седмично, за периода от 16 декември до 15 април – 1 път седмично, за периода 16 април до 14 юни – 3 пъти седмично;

2.7. информира своевременно компетентните органи за всяко замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми, установени при изпълнение на плана за контрол и мониторинг;

2.8. изпълнява за своя сметка, предписанията на компетентните органи за отстраняване на отрицателните последици от замърсяването или увреждането на околната среда над допустимите норми;

2.9. осигурява надежна охрана на входа на депото в извънработно време, за ограничаване на свободния достъп в границите на  депото и предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на депото;

2.10. предприема мерки за ограничаване на опасностите и уврежданията, причинени от: емисии на миризми и прах; разнасяни от вятъра отпадъци; източници на шум и от транспорта на територията на депата; птици, вредители и насекоми; образуване на аерозоли; запалване на отпадъци;

2.11. предприема и осигурява необходимите мерки за предотвратяване разпиляването на отпадъци от депото върху пътищата и околните територии;

2.12. предприема необходимите мерки за защита от аварии и ограничаване на последиците от тях.

2.13. Теглене на отпадъците ще се извършва извън депото с електронна везна на ул. “Стара планина” №2, гр. Балчик в кооперация “Черно море”.

3. Задачи за изпълнение във връзка с приемането на отпадъците на депото.

3.1. По време на приемане на отпадъците, операторът следва да гарантира, че ще бъдат приемани само регламентираните отпадъци;

3.2. Допустими отпадъци на депото - операторът следва да гарантира, че на депото ще се приемат само отпадъци които предварително са приведени във вид, позволяващ правилното им и надлежно депониране с наличните машини.

3.3. Видове допустими отпадъци:

-смесени битови;

-растителни;

-животински;

-утайки от ПСОВ;

-промишлени неопасни.

Битовите отпадъци по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУО, които са класифицирани като неопасни с Наредба №3 за класификация на отпадъците, разделно събрани неопасни домакински отпадъци и подобни неопасни материали с друг произход могат да се приемат на депото.

3.4. Прием на отпадъци от малки превозни средства или частни автомобили:

Гражданите могат да доставят отпадъци за изхвърляне на депото с техни превозни средства, след заплащане на такса и издаване на съответните документи от общината.

3.5. Контрол на входящите отпадъци:

Всички отпадъци доставени до депото следва да бъдат контролирани от Оператора. Контролът трябва да включва: регистрация на камиона превозващ отпадъците и на притежателя на отпадъците; контрол на документите за доставка (пропуск и кантарна бележка); пряк визуален контрол на отпадъците за съответствие по вид и състав на отпадъците с отразеното в документацията.

Отпадъците, доставени в открити камиони, следва да бъдат инспектирани визуално в зоната за прием преди разтоварване. Отпадъците, доставени в закрити камиони, трябва да бъдат подлагани на визуална инспекция след разтоварване и преди уплътняването и засипването на отпадъците.

3.6. Претегляне и регистриране на отпадъците:

Всички входящи и изходящи камиони превозващи отпадъци трябва да преминават през кантар, находящ се на ул. “Стара планина” № 2, гр. Балчик (кооперация “Черно море”). Кантарната бележка трябва да включва минимум: регистрационния номер на камиона; собственика на камиона; произход/притежателя на отпадъците; вид отпадъци; тегло на отпадъците.

3.7. Приемане/отказ за приемане на отпадъци на депото.

Операторът на депото трябва да отказва приемането на опасни отпадъци.

Ако при контрола се установи, че отпадъците не съответстват на видовете отпадъци допустими за депониране, тогава приемът на отпадъците също трябва да бъде отказан.

Ако отпадъците все още се намират на камиона осъществил доставката, водачът следва да бъде задължен да върне отпадъците на притежателя на отпадъците.

## 3.8. Превоз на отпадъци в депото

След осъществяването на контрол и регистрацията на входа, операторът следва да насочи водача на камиона до мястото за разтоварване на отпадъците. Ограничението на скоростта за всички превозни средства трябва да бъде до 30 км/ч.

## 3.9. Разтоварване и контрол

Операторът на депото трябва да организира разтоварването на отпадъците така, че когато камионът осъществяващ доставката пристигне на мястото за разтоварване да не създава трудности на булдозера.

След разтоварване на указаното място, булдозер следва да извърши разстилането на отпадъците, а операторът трябва да извърши визуална инспекция за съответствие на отпадъците с изискванията за видовете и състава на отпадъците, които могат да бъдат приемани от депото. Камионът осъществил доставката няма право да напуска мястото преди окончателното приемане или отхвърляне на отпадъците.

В случай на отхвърляне на отпадъците, те трябва да бъдат натоварени обратно в камиона и водачът на камиона да бъде инструктиран да върне отпадъците на притежателя на отпадъците.

## 3.10. Уплътняване на отпадъците

Организацията на работа трябва да е такава, че след полагане на първоначалния слой може да започне полагането на последващи пластове от булдозер, които ще прибутват разтоварените отпадъци до крайното им местоположение на депото и ще ги разстилат на слой с дебелина, която няма да превишава 0.5 м.

Уплътнените слоеве отпадъци трябва да се полагат под наклон, за да улесняват оттичането на повърхностните води и за свеждане до минимум на общата открита площ на непокрити отпадъци по време на експлоатация.

3.11. Запръстяване

Запръстяването да се извършва съгласно т. 2.6. Работната площ на отпадъците трябва да бъде покривана със земни маси или с други подходящи инертни материали, например трошени строителни отпадъци или отпадъци от разрушаване, позволяващи свободно дрениране. Запръстяването намалява рисковете от възникването на пожари и излъчването на миризми, от издухването на отпадъците от вятъра, и предотвратява достъпа на преносители на зараза до отпадъците.

Дебелината на покритието следва да бъде най-малко 10-15 см с така, че адекватно да покрива отпадъците.

Количествата необходими за запръстяване ще бъдат осигурявани от собствени източници за сметка на изпълнителя, а при невъзможност или крайна необходимост същите ще се осигуряват  със съдействието на Община Балчик.

3.12. Осигуряване на вода – оператора е необходимо да осигури минимално количество вода, при аварийни ситуации – пожар.

## 4. Мерки за намаляване на опасностите и уврежданията на околната среда

Миризмите, прахта, отпадъците разнасяни от вятъра, вредителите и шумът могат да се превърнат в сериозни нередности предизвикващи щети за околната среда по време на работата на депото.

4.1. Миризми

Неприятните миризми могат да бъдат причинени от:

- дейност по разкопаване на вече депонирани отпадъци;

- боравене със зловонни отпадъци, например утайки от канализацията;

- емисии на газ от депото.

Основните методи за намаляването на миризмите от депото трябва да включват:

-е фективно уплътняване;

- набавяне на подходящо покритие – особено дневно покритие;

- незабавно депониране и покриване на особено зловонни отпадъци;

- незабавно предепониране и покриване на изкопаните отпадъци.

4.2. Прах

Емисиите на прах могат да възникнат при ветровито време при:

-разтоварването на отпадъците;

-полагането на материалите за покриване;

-движение на машините по сухи райони, без настилка.

Операторът на Депото следва да организира операциите на депото по начин, който да свежда до минимум емисиите на прах. Трябва да бъдат предприети следните мерки:

-повърхностите със суха почва и експлоатационните пътища да се поръсват с вода;

-пръскане с вода на суха почва и отпадъци при изкопаване и повторно депониране.

4.3. Отпадъци

Често срещана причина за оплаквания, постъпващи от живеещите в близост до депата, са отпадъци, които се отвяват извън пределите на депото. Частично изградената ограда на депото спомага за задържането на отпадъците и предотвратяването на разпиляването им в съседните имоти. Ежедневното почистване, особено в края на работното време, ограничава количеството на отпадъците, които могат да бъдат отнесени от вятъра до съседните имоти.

Операторът трябва да предложи мерки за намаляване на количеството на отпадъците разнасяни от вятъра като:

-поддържане на колкото е възможно по-малка работна зона;

-полагане и уплътняване на отпадъците веднага след разтоварването им;

-ограничаване на разтоварването при ветровито време и пренасочването му към зони на депото защитени от вятъра.

4.4. Предпазване от нападение на вредители

Вредителите включват плъхове и други гризачи, насекоми, птици и други животни, всяко от които може да пренася зарази и поради това да се превърне в опасност за здравето.

Най-ефективната практика за контрол на вредителите е бързото и цялостно уплътняване и покриване на отпадъците. Територията на депото трябва да бъде поддържана в чист и спретнат вид. Натрупването на застояла вода, на което и да било място на обекта трябва да бъде предотвратено чрез създаването на необходимите наклони, запълване на ниските места и полагане на покриващи почви над отпадъчните материали.

Плъховете и мишките могат да бъдат пренесени на обекта заедно с твърдите отпадъци. Редовните инспекции на обекта могат да засекат наличието на подобни животни. При откриването на голям брой вредители, трябва да бъде нает опитен специалист за контрол на вредителите, който да отстрани проблема.

4.5. Шум

Неприятностите дължащи се на шума предимно възникват от работата или придвижването на механичното оборудване на обекта. С цел да бъде намален шума, цялото механично оборудване непрекъснато следва бъде поддържано в добро техническо състояние. Трябва да бъде отделяно специално внимание на оборудването и поддръжката на каквото и да било оборудване за заглушаване на шума от машините. Строгото спазване на ограниченията на скоростта ще намали шума от движението на превозни средства в района.

# 5. Обхват на работата по поддръжка на депото

# Цялото механично оборудване и машини използвани на депото трябва да бъдат поддържани стриктно съгласно спецификациите на доставчика/производителя. Всеки ден, при настъпване на края на работното време, вътрешните пътища трябва да бъдат инспектирани и разпилените отпадъци да бъдат събирани и в границите на депото. По време на засушаване, емисиите на прах трябва да бъдат контролирани чрез напръскване на повърхностите с вода.

## 5.1. Ограда и околни райони.

Съществува само частично ограждане откъм лицевата страна на  депото.

5.2. Зона за прием.

Зоната за прием трябва да бъде почиствана от изпуснати и разнесени от вятъра отпадъци, почва/кал и от сняг през зимата

5.3. Кантари.

## Не съществува кантар на депото. Тегленето ще се извършва на ул. “Ст. планина” 2, гр. Балчик в кооперация “Черно море”.

## 5.4. Сгради, конструкции и инсталации.

Не съществуват сгради на депото.

## 5.5. Оборудване и машини

За нормалната работа на депото ще бъдат необходими следните видове машини:

Булдозер – 2 бр.

## 5.6. Пътища за достъп и сервизни пътища.

Пътищата трябва да бъдат инспектирани редовно. Каквито и да било проблеми или други повреди трябва да бъдат отстранявани за възможно най-кратко време, което ще гарантира, че малките повреди няма да се разраснат до положение, което би могло да възпрепятства работата на депото.

## 5.7. Повърхностно покритие.

Повърхностното покритие ще се инспектира всеки месец за повреди в зоната на площадката на която се извършва депониране в момента. Проверката ще се извършва от служители на възложителя. При нарушения ще се издават предписания и актове за административни нарушения.

5.8.  Предотвратяване на аварии.

Aварийните ситуации са дефинирани като събития, свързани с:

-непосредствена опасност за здравето и безопасността или човешкия живот;

-повишен риск от наранявания на лица и риск за живота;

-непосредствен риск от замърсяване на околната среда;

-възникнало замърсяване на околната среда.

При възникването на спешен случай, Операторът или негов представител следва незабавно да уведомят съответните компетентните органи за отстраняване на аварията и предприемане на мерки за отстраняване на аварията.

Аварийни ситуации биха могли да възникнат при:

-пътно-транспортни произшествия, промишлени злополуки или наранявания на персонала;

-силни бури или гръмотевични бури;

-пожар;

-наводнения или земетресения.

## 5.9. Отговорник на депото.

Отговорникът на депото ще носи обща отговорност за безопасната и законна работа на депото, за навременно извършване на контрол и докладване на компетентните органи, за какъвто и да било контакт със същите органи и обществеността и за всички административни процедури, включително управление и инструктаж на целия персонал на депото. Той или упълномощено от него лице трябва да бъде на разположение на територията на депото през минимум 80% от работното време.

Изисквания за квалификации:

- образование: висше или средно техническо;

- опит: минимум 3 г.,

Отговорникът на депото трябва да бъде запознат с:

-теоретичните и практическите аспекти на технологията за депониране

-законовите изисквания свързани с управлението на отпадъците на държавно, регионално и общинско ниво;

-изискванията за професионалното здраве и техниките за безопасност, трудова хигиена и пожарна защита;

-нормативните документи, касаещи безопасността и контрол на сигурността;

Отговорникът  на депото отговаря за:

-общата експлоатация и администрация на депото;

-ежедневното управление на персонала на депото и неговите задължения, включително поддържане на трудовите характеристики на всеки отделен член от персонала;

-подготовката, осъвременяването и издаването на инструкции относно професионалното здраве и технологиите за безопасност, трудовата хигиена и пожарната защита;

-поддържането и подобряването на професионалните квалификации на персонала на депото.

## 5.10. Оператор на булдозер

Следвайки инструкциите и напътствията на управителя на депото, операторът на булдозера ще оказва съдействие за операциите извършвани при фронта за депониране на депото, включително пробутване на разтоварените отпадъци. Операторът допълнително участва в поддръжката на вътрешните пътища и др. Ежедневните задължения включват почистване и поддръжка на булдозера.

Изисквания за квалификации:

- оператор на верижна машина (булдозерист) с професионален опит минимум 1 г.

Отговорности:

-преместване на разтоварените отпадъци в района за депониране;

-оформяне и поддръжка на вътрешни пътища ;

-почистване и поддръжка на булдозера съгласно процедурите предвидени от производителя;

-при необходимост да замества пазача по нареждане на Отговорника на депото;

Операторът на булдозера е пряко подчинен на Отговорника.

## 5.11. Пазач на депото

Операторът на депото следва да осигури денонощна охрана съгласно клаузите на договора след неговото сключване.Територията на депото е частично оградено. Приемът извън работно време трябва да бъде възможен само при наличието на специална уговорка с Отговорника.

Пазачът ще извършва следните дейности:

-охрана на района на депото съгласно разпоредбите;

-ограничаване на достъпа на неупълномощените лица до депото;

-извършване на наблюдение за пожари или други извънредни ситуации и предприемане на мерки за тяхното отстраняване;

-осведомяване на Отговорника на депото и други съответни органи в случай на незаконно проникване или други аварийни ситуации;

Изисквания за квалификации:

-средно образование; минимум 1 година професионален опит.

Отговорности:

- стриктно следване на заповедите и процедурите на Отговорника относно сигурността на обекта;

-проверяване и поддържане на оборудването в добро техническо състояние;

-стриктно изпълнение на задачите свързани с безопасността на обекта;

-спазване на всички инструкции издадени от полицията и органите за пожарна безопасност.

Пазачът е пряко подчинен на Отговорника  .

# Инструкции за безопасност

Операторът на депото трябва да отчете факторите, които включват потенциален риск за здравето на хората занимаващи се с дейност по депонирането на битови отпадъци и да предприеме необходимите мерки за осигуряване на лична защита, спазването на хигиенни норми, както и да разработи и одобри Инструкции за работна безопасност, професионално здраве и безопасност и борба с пожари.

# Общи изисквания

# Операторът трябва да изпълнява дейността си в съответствие с изискванията на ЗУО. Да притежава разрешение съгласно чл. 37 от ЗУО.

# 8. Срок за изпълнение на договора.

Срокът за изпълнение на договора по обществената поръчка е 60 месеца.