ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕФРР

Инвестираме във вашето бъдеще

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Поръчката включва строителни работи за изграждане на Претоварна станция за ТБО (ПС) в Балчик с инсталация за сепариране и съоръжение за компостиране на зелени отпадъци. В обхвата на строителството се включва и довеждаща инфраструктура до ПС Балчик (в т.ч. външно кабелно трасе с дължина 70 м, довеждащ водопровод с дължина 197 м и отвеждаща дъждовна канализация с дължина 895 м).

СМР включват подготовка (разчистване на терена и временно строителство) на обекта и изграждане на необходимите подобекти и инсталации.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЛОЩАДКАТА

Площ на парцела	 15 000 кв.м

ЗП			1 786 кв.м

РЗП			1 786 кв.м

Плътност		11.9%

Кинт			1.19

Озеленяване		25%

СМР на обекта включват изграждане на следните подобекти и инсталации:

Подобект: КАНТАРИ, РЕГИСТРАЦИЯ, ОХРАНА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Подобект: АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА СГРАДА

Подобект: ГАРАЖИ С АВТОМИВКА И РЕМОНТНО-МЕХАНИЧНА РАБОТИЛНИЦА

Подобект: ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ

Подобект: Площадка за зелено компостиране

Подобект: Площадка за готов компост

Подобект: Локална пречиствателна станция за отпадъчни води

Подобект: БКТП 20(10)/0.4kV до 1 x 800 kVA

Зелена зона

Паркинг за служители

Черпателни резервоари за битови води и води от компостната площадка

Каломаслоуловител

Площадкови пътища, ВиК мрежи и Ел.мрежа

Пожароизвестителна система

В обхвата на договора са включени и доставки на Технологично оборудване, показано в следващата таблица:

| № | Артикул | мярка | брой |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хоризонтално разположен гуменолентов транспортьор с шир.на лентата-1000 мм и дълж. на лентата прибл.5000 мм с инстал.ел мощност не повече от 2.5 квт | бр. | 1 |
| 2 | Наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента с бордюр с дълж. на лентата прибл.6500 мм шир.на лентата-1000 ммс инстал.ел мощност не повече от 3.5 квт | бр. | 1 |
| 3 | Разкъсвач на торби с дозиращо устройство,отвеждаща лента и надлентов магнитен сепаратор,с инстал. Ел. мощност не повече от 110 квт | бр. | 1 |
| 4 | Наклонен гуменолентов транспортьор с оребрена лента прибл.6000 мм широч. на лентата1000 мм с инстал. Ел. мощност не повече от 3.5 квт | бр. | 1 |
| 5 | Барабанно сито/тромел/ със събирателна лента за подситова фракция дием.около2000 мм голем на отв.80 мм инстал.мощност -не повече от1.5квт | бр. | 1 |
| 6 | Отвеждащ транспортьор за подситова фракция с дълж. на лентата 7200 мм шир-1000 мм с инстал.мощност не повече от 1.5 квт | бр. | 1 |
| 7 | Коритообразен гуменолентов транспортьор-наклонен с дълж.на лент.прибл.3000мм шир.1000 мм с инстал.ел мощност не повече от 1.5 квт | бр. | 1 |
| 8 | Станция за ръчна сепарация с 8 раб. места с дълж. до 9600 мм широчина около 4600 мм и височина на пода 2200 мм метална конструкция и покрита част/кабина/ за работни места с височина 2200 мм ;шир.3000 мм и дължина 8000мм с прозорци | бр. | 1 |
| 9 | Коритообразен гуменолентов транспортьор с дълж. на лентата прибл.9000ммшир.1000мм с инст.мощност до 1.5 квт | бр. | 1 |
| 10 | Настолна пробивнофрезова машина капацитет на пробив.-до Ф45мм | бр. | 1 |
| 11 | Автомобилни везни за монтаж върху стоманена конструкция и стоманобетонова основа с размери до14х3 м измерване до 40 т. | бр. | 1 |
| 12 | Потопени помпи с дебит 3м3/ч, напор 8 м. за блок съоръжение | бр | 2 |
| 13 | Доставка и монтаж на дифузори за блок съоръжение 15м3/ч | бр | 6 |
| 14 | Модулна ПСОВ (L=4,40m; B=2,20m, H=2,85m), със следните зони: | бр | 1 |
|  | Зона за аерация, с монтирани дифузори |  |  |
|  | Вграден вторичен утаител |  |  |
|  | Машинно помещение с монтирани въздуходувки за блок съоръжение, въздуходувки за аерация в модулното съоръжение, помпи и ел. табло за управление на целия процес. |  |  |
| 15 | Помпа потопяема за силно замърсени води , Q min 0.05 л/сек; Н=5м | бр | 1 |
| 16 | Дизел агрегат 16,5kVA в комплект с табло АВР | бр. | 1 |
| 17 | Табло РТ АВР по проект | бр. | 1 |
| 18 | КРШ по проект | бр. | 1 |
| 19 | БКТП 20/0,4 kV, до 1x800 kVa | бр | 1 |
| 20 | Трансформатор 250 kVА, 20/0,4 kV | бр | 1 |
| 21 | ЗОНОВ ЛЪЧИТЕЛ С ПАРАМЕТРИ Nел.=3 кВт,220 V | бр. | 4 |
| 22 | ПОКРИВЕН ВЕНТИЛАТОР с параметри ;Lсм=2400м3/h;H=200 Па;Nел=0.35 kw;380V | бр. | 1 |
| 23 | КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР с параметри ;Lsm=800 м3/ч;Н=100Па;Nел=0.13 кВт;230V | бр. | 1 |
| 24 | КЛИМАТИЧНА ИНВЕКТОРНА СПЛИНТ СИСТЕМА С ПАРАМЕТРИ:Qот.=3.52 кВт;Qхл.=3.62 кВт;Nел.=1.1кВт;220V | бр. | 1 |
| 25 | БИТОВ ВЕНТИЛАТОР 125 МА С ПАРМЕТРИ ;Lсм=100 м3/ч;Н=300Па Nел.=0.016 kw;220V | бр. | 1 |
| 26 | КЛИМАТИЧНА, ИНВЕКТОРНА МУЛТИ - СПЛИТ СИСТЕМА С ПАРАМ. Q1хл.=2.6 кВт; Q1от.=2.9 кВт Q2хл.=3.5 кВт;Q2от.=3.8 кВт;Nел.=1.9кВт;220 V | бр. | 1 |
| 27 | КЛИМАТИЧНА,ИНВЕКТОРНА МУЛТИ - СПЛИТ СИСТЕМА С ПАРАМ. Q1хл.=2.6 кВт; Q1от.=2.9 кВт Q2хл.=3.5 кВт;Q2от.=3.8 кВт;Nел.=1.9кВт;220 V | бр. | 1 |
| 28 | КЛИМАТИЧНА,ИНВЕКТОРНА МУЛТИ - СПЛИТ СИСТЕМА С ПАРАМ. Q1хл.=2.6 кВт; Q1от.=2.9 кВт Q2хл.=3.5 кВт;Q2от.=3.8 кВт;Nел.=1.9кВт;220 V | бр. | 1 |
| 29 | АСПИРАТОР С ПАРАМЕТРИ Lсм=250м3/ч;елV=0.3 кВт;220V | бр. | 1 |
| 30 | КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР с параметри Lсм=200 м3/ч;Н=140Па;Nел=0.6 кВт;220 V | бр. | 1 |
| 31 | КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР с параметри Lсм=200 м3/ч;Н=140Па;Nел=0.6 кВт;220 V | бр. | 1 |
| 32 | ПЕЧКА ЗА БАНЯ 220 V 1.2 кВт | бр. | 4 |
| 33 | БОЙЛЕР ВОДОВОДЕН С ЕЛ. ПОДГРЕВАТЕЛ И 1 СЕРПЕНТИНА - V=200Л. - НЕРЪЖДАЕМ | бр. | 2 |
| 34 | СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР ВАКУУМЕН С АБСОРБ. ПЛОЩ 3 м2 | бр. | 2 |
| 35 | ПОМПЕНА ГРУПА ЗА СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ С ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ | бр. | 1 |
| 36 | РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД - ЗАТВОРЕН С РАБОТЕН ОБЕМ V = 40 л. | бр. | 1 |
| 37 | ПОКРИВЕН ВЕНТИЛАТОР комплект с гравитационна клапа с параметри Lсм=:10000М3/Чн=50пА;N ел=3КвТ;380 V | бр. | 4 |
| 38 | КАНАЛЕН ВЕНТИЛАТОР С ПАРАМЕТРИ ;Lпр.=640 м3/ч;Н=300 Па; N ел.=0,18 кВт;220 V | бр. | 1 |
| 39 | КАНАЛЕН ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ с параметри :L=640 м3/ч Nел.=6кВт 380V | бр. | 1 |
| 40 | КАНАЛЕН ФИЛТЪР FLK-B250 | бр. | 1 |
| 41 | ЗОНОВ ЛЪЧИТЕЛ МОНТИРАН ПОД ЦЕНТРАЛНИЯ ВЪЗДУХОВОД С ПАРАМЕТРИ Nел.=1,5 кВт,220 V | бр. | 2 |

Предвижда се монтаж на технологичното оборудване за обекта. Монтират се машини и съоръжения за третиране на ТБО, автомобилни везни, трансформатор, дизелов агрегат, ел. табла, БКТП, вентилационни и отоплителни тела.

Строителството ще се извърши по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)”.