ОДОБРЯВАМ:

..................................

Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик

КНИГА 2

ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

### ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на техническо оборудване и обзавеждане за НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ – гр. Балчик във връзка с изпълнението на проект „РибАрт фест Балчик”, с две обособени позиции: обособена позиция 1„Доставка и монтаж на техническо оборудване за НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ – гр. Балчик”; обособена позиция 2 „Доставка и монтаж на обзавеждане за НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ – гр. Балчик”

СЪДЪРЖАНИЕ:

1	ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	4

1.1	Данни за Възложителя	4

1.2	Основание за възлагане на проекта	4

1.3	Институционална рамка	4

1.4	Ключова информация за проект „РибАрт фест БАЛЧИК”	5

1.4.1	Инвестиционна програма	5

1.4.2	Техническо описание, свързано с предмета на поръчката	5

2	ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА	5

2.1	Обща цел на поръчката	5

2.2	Техническа спецификация на оборудването	6

3	ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ	11

3.1	Основни допускания	11

3.2	Идентифицирани рискове	11

4	ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА	11

5	НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	12

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

ДВ                                      Държавен вестник

ЕС                                        Европейски съюз

ИА                                       Изпълнителна агенция

ОПРСР                               Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## Данни за Възложителя

Община Балчик

Област Варна

Гр.Балчик, пл. „21 – ви септември” № 6

Тел.: + 359 0579 72070

Факс: + 359 0579 74117

e-mail: mayor@balchik.bg

www.balchik.bg

## Основание за възлагане на проекта

С цел подобряване качеството на културните ресурси на Община Балчик и тяхното цялостно оползотворяване община Балчик кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013. Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”. За изпълнение на договор № SH-K-B/2-2.2-008, проект: „РибАрт фест Балчик”, община Балчик следва да монтира техническо оборудване и да обзаведе със столове НЧ „Паисий Хилендарски 1870“  - гр. Балчик, в което се провеждат форуми на изкуството и поредица международни фестивали. Не случайно през 2012г. градът бе определен за „Фестивален град на Балканите”.

С оглед на това, необходимото обзавеждане и оборудване за НЧ „Паисий Хилендарски 1870“   –гр. Балчик следва да се осигури чрез доставка и монтаж в рамките на предвидените средства по проекта.

## Институционална рамка

Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки и във връзка с възлагането на дейност, предвидена в Проект „РибАрт фест”, изпълняван в рамките на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013, финансиран от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз и съфинансиран от правителството на РБългария.

Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” на ОПРСР 2007-2013 г. цели устйчиво развитие на рибарските области и подобряване качеството на живот в съществуващите рибарски общности, засегнати от изпълненитето на политиките от Общата политика в областта на рибарството на ЕС. За изпълнението на тази цел се подкрепя изграждането на капацитет на местните партньори и общности да участват в процеса на развитие на рибарските области.

Управляващ орган на програмата е Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и храните на Република България.

- Сертифициращ орган – Държавен Фонд „Земеделие”, отговорен за сертифициране на разходите, извършени от бенефициентите.

- Одитен орган е ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите; междинно звено – Разплащателна агенция в рамките на Държавен фонд „Земеделие”; звено за оценка на извършените разходи при изпълнение на проектите-отдел „Рибарство и аквакултури” (Струкурна единица от ДФЗ – Разплащателна агенция). Одитният орган е отговорен за извършване на одити, за проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на оперативната програма.

## Ключова информация за проект № SH-K-B/2-2.2-008, „РибАрт фест Балчик” Инвестиционна програма

Проект № SH-K-B/2-2.2-008 „РибАрт фест Балчик” цели  повишаване качеството на живота на местните хора, чрез обновяване и модернизиране на сградата на НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ и ежегодно организиране на РибАрт фест Балчик, допринасящ за развитието на устойчив градски ареал. Ограничаване на миграцията на към урбанистични центрове, чрез осигуряване на социално включване на рибарската общност в обществения живот.

Проектът на Община Балчик обхваща:

- Организация и управление на проект № SH-K-B/2-2.2-008 чрез сформиране на екип за изпълнение на дейностите по проекта и Осъществена връзка с  МИРГ Шабла-Каварна-Балчик и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към Министъра на земеделието и храните  на Република България;

- Провеждане на тръжни процедури;

- Доставка и монтаж на оборудване;

- Провеждане на форум на изкуствата и риболова;

- Визуализация и пуличност.

### Техническо описание, свързано с предмета на поръчката

В сградата на НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ предстои да бъдат подменени столовете за зрители, които през 1982 г. са били монтирани, но редовете са изключително дълги, а разстоянието помежду им е тясно, затова се предвижда да са със 70 бр. по-малко, а именно-400 бр. В читалището ще се подменят завесите на сцената и художественото осветление на залата, което  да се командва дистанционно. Озвучаването на залата ще отговаря на съвременните изисквания. Озвучителните тела ще бъдат съобразени със специфичните акустични параметри на мястото. Ще бъдат поставени и монтирани монитори за изпълнение на сцената, процесори, аудио ефекти, подходящ проектор.

# ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

## Обща цел на поръчката

Общата цел на настоящата обществена поръчка е осъществяването на качествено обзавеждане и оборудване на НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ в гр. Балчик, съобразено със съвременните изисквания.

Конкретната цел на настоящата обществена поръчка е свързана с осигуряване на следната услуга:

### „Доставка и монтаж на техническо оборудване и обзавеждане за НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ – гр. Балчик във връзка с изпълнението на проект „РибАрт фест Балчик”, с две обособени позиции: обособена позиция 1„Доставка и монтаж на техническо оборудване за НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ – гр. Балчик”; обособена позиция 2 „Доставка и монтаж на обзавеждане за НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ – гр. Балчик”

## Техническа спецификация на оборудването

С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъде доставено и монтирано следното оборудване с максимални цени за обособена позиция 1:

| № | Вид оборудване | Параметри на оборудването | Количество | Ед. Максимална цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по ред |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мултимедия - камера | Камера - HD камера 1920x1080, PAL/NTSC, 10x Оптичен зум и 12x дигитален, Х.264, Обектив - f=5.1 - 51 mm, F1.8 - 2.1, autofocus, Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption. | 1 | 2 100,00 лв. |
| 2. | Мултимедия - екран | Екран за задна прожекция 6,00 x 3,60 m със рамка и стойка | 1 | 9 100,00 лв. |
| 3. | Мултимедия- проектор | Проектор - 3D projection in the smallest of rooms with the widescreen, HD Ready Технология : DLP Присъща Резолюция : 1280 x 800 Pixels Максимална Резолюция : 1280 x 800 Pixels Яркост : 3100 Lumens Контраст : 3000:1 Интерфейс : VGA, HDMI, S-Video, RCA | 1 | 1 300,00 лв. |
| 4. | Озвучаване - тонколона | Тонколона с възможност за закачване в клъстер - 12"+3x1", 800 W Continuous power, 3200W Pick Power, Честотен обхват по голям от - 58Hz - 20 kHz, Звуково налягане > 130dB, Ъгъл на излъчване > 100˚ Хоризонтален < 15˚Вертикален, Размери < 350x600x400mm, Тегло < 22кг. | 6 | 3 400,00 лв. |
| 5. | Озвучаване - тонколона | Тонколона с възможност за закачване в клъстер Бас - 18", 800 W Continuous power, 3200W Pick Power, Честотен обхват по голям от - 31Hz - 220 Hz, Звуково налягане > 130dB, Размери < 510x600x750mm, Тегло < 37кг. | 2 | 2 100,00 лв. |
| 6. | Озвучаване - усилвател | Усилвател на мощност - 1200W при 4 Ω, 1600W при 2 Ω, Захранване - импулсно, Вграден процесор, Честотен обхват > 20Hz - 20kHz, Дъмпинг фактор > 500, HiQnet съвместим, Тегло < 8,5кг, | 4 | 1 800,00 лв. |
| 7. | Озвучаване – смесен пулт | Смесителен пулт 32 моно канала и 4 стерео, 100мм фейдъри, 8 - aux, 8 - гупи, Коефициент на изкривяване < 0.007%, Динамичен обхват > -128dBu ( микрофон), 4 - канален еквалайзер ( две среди параметрични), Тегло < 36кг. | 1 | 8 000,00 лв. |
| 8. | Озвучаване - тонколона | Тонколона активна мониторна - 15 "+1 ", 525W + 100W Continuous power, Максимално звуково налягане > 130dB,Честотен обхват > 40Hz - 20kHz, Ъгъл на излъчване > 100˚хоризонтален и 60˚вертикален, Размери < 680x410x380mm, Тегло < 15кг. | 4 | 1 250,00 лв. |
| 9. | Озвучаване - Процесор за вокални ефекти | Процесор за вокални ефекти - Стерео входове и стерео изходи на канони, S/PDIF входове и изходи, 24 -bit DAC, Честотен обхват > 15Hz - 20kHz, Коефициент на нелинейни изкривявания < 0.002%, Динамичен диапазон > 109dB, USB -вход, 19" - монтаж на рак. | 1 | 800,00 лв. |
| 10. | Озвучаване – Процесор за звукова система | Процесор за звукова система - Трипътен стерео кросовър, Връзка с компютър, 24bit - DAC, Честотен обхват > 20Hz - 20kHz, Динамичен обхват > 113dB, Коефициен на нелинейни изкривявания < 0.003%, 31 бандов еквалайзер и параметрични на всеки изход, Дилей > 2,6 сек. | 1 | 1 500,00 лв. |
| 11. | Озвучаване - Двоен компресор лимитер | Двоен компресор лимитер - Честотен обхват > 20Hz - 20kHz, Шум > -90dB, Входове и изходи XLR, Treshold range по-добър от -40dBu до +20dBu, Изходен гейн по-добър от -20 до + 20 dB. | 2 | 250,00 лв. |
| 12. | Озвучаване - Стерео еквалайзер | Стерео еквалайзер - 31 канален, XLR входове и изходи, Изходно ниво > +20dB, Нелинейни изкривявания < 0.005%, Обхват на регулиране +/- 15 dB | 1 | 1 100,00 лв. |
| 13. | Озвучаване - CD Плейър | CD Плейър - MP3, CD, CD-RW, USB плейер, Анти-шок памет 40 сек. | 1 | 450,00 лв. |
| 14. | Озвучаване-Безжичен микрофон тип "дръжка" | Безжичен микрофон тип "дръжка" - Обхват > 100м, Честотен обхват > 45Hz - 15kHz, Динамичен обхват > 100dB, Нелиниейни изкривявания < 0.5%, Работна температура > -18C˚ - 50C˚ | 4 | 700,00 лв. |
| 15. | Озвучаване Безжичен микрофон тип "брошка" | Безжичен микрофон тип "брошка" - Обхват > 100м, Честотен обхват > 45Hz - 15kHz, Динамичен обхват > 100dB, Нелиниейни изкривявания < 0.5%, Работна температура > -18C˚ - 50C˚ | 4 | 750,00 лв. |
| 16. | Озвучаване -Безжичен микрофон | Безжичен микрофон тип "Хедсет" - Обхват > 100м, Честотен обхват > 45Hz - 15kHz, Динамичен обхват > 100dB, Нелиниейни изкривявания < 0.5%, Работна температура > -18C˚ - 50C˚ | 2 | 700,00 лв. |
| 17. | Озвучаване - Студиен микрофон | Студиен микрофон - 1" Кондензаторен, Честотен обхват > 20Hz - 20kHz, Чувствителност > -35dBV/Pa | 1 | 320,00 лв. |
| 18. | Озвучаване - Кондензаторен микрофон | Кондензаторен микрофон - Честотен обхват > 20Hz - 20kHz, Чувствителност > -45dBV/Pa, SPL > 136dB | 3 | 610,00 лв. |
| 19. | Озвучаване – стойка | Стойка за микрофон - Чупещо рамо | 8 | 30,00 лв. |
| 20. | Озвучаване – свързващ кабел | Свързващи кабели комплект | 1 | 1 800,00 лв. |
| 21. | Озвучаване - стойки | Стойки за тонколони съвместими с тонколоните за окачване | 2 | 1 100,00 лв. |
| 22. | Озвучаване – метален рак | Метален рак за техниката - 19" рак височина 16U | 1 | 250,00 лв. |
| 23. | Озвучаване - кабел | Кабел свързващ "мълтикор" - 24 канал прави и 8 обратни, Метална кутия на сцената | 1 | 1 500,00 лв. |
| 24. | Озвучаване | Монтаж | 1 | 5 500,00 лв. |
| 25. | Съраунд система | Тонколона стенен монтаж - 250W THX Сертификат, Честотен обхват > 45Hz - 18kHz, Ъгъл на излъчване > 100˚Хоризонтален и 80˚Вертикален, 10" +1", Чувствителност > 98dB, Размери < 460x460x260mm, Тегло < 10кг. | 12 | 550,00 лв. |
| 26. | Съраунд система - усилвател | Усилвател на мощност - 800W при 4 Ω, 1000W при 2 Ω, Захранване - мпулсно, Вграден процесор, Честотен обхват > 20Hz - 20kHz, Дъмпинг фактор > 500, HiQnet съвместим, Тегло < 8,5кг, | 3 | 1 300,00 лв. |
| 27. | Съраунд система - процесор | Процесор съраунд -7.1 Dolby digital EX, Линейни изходи, Честотен диапазон > 12Hz - 120kHz, Отношение сигнал-шум >100dB, | 1 | 1 700,00 лв. |
| 28. | Съраунд система – стойки за тонколони | Стойки за тонколони от поз.25 | 12 | 40,00 лв. |
| 29. | Съраунд система | Монтаж | 1 | 1 000,00 лв. |
| 30. | Осветление | Светотиоден прожектор RGB - 60x 3W LED, DMX управление | 24 | 550,00 лв. |
| 31. | Осветление – френелов прожектор | Френелов прожектор с корекция на спота - 1000W халогенна лампа, Ъгъл > 13˚- 60˚ | 24 | 400,00 лв. |
| 32. | Осветление - Светлинен ефект | Светлинен ефект тип "Movinghead" - Спот 575W металхалоген, 20 DMX канал, Глобота - 4 въртящи и 4 статични, Цветове на два диска - 5 + 7, Ъгъл на въртене > Pan 540˚, Tilt 270˚, Работна температура > -15C˚ - 40C˚,Лампа GY9.5, Тегло < 34кг. | 4 | 1 900,00 лв. |
| 33. | Осветление - Светлинен ефект | Светлинен ефект тип "Movinghead" - Wash 37x3W LED , 12 DMX канал, Цветова температура регулируема от 3200К до 10000К , Ъгъл на въртене > Pan 540˚, Осветеност на 5 м > 7800Lux, Тегло < 7кг. | 4 | 1 200,00 лв. |
| 34. | Осветление - Симетрична вана | Симетрична вана за бяла светлина - 1000W , Лампа - R7S | 24 | 140,00 лв. |
| 35. | Осветление - следач | Следач 1200W металхалогенна лампа, 6 канала DMX управление, 8 цвята + бял, Електронен ирис > 5-38˚, Електронен диммер - 0 -100%, Електронен фокус, Яркост на 2м > 200 000Lux, Филтър на 3200К. | 1 | 4 400,00 лв. |
| 36. | Осветление – пушек машина | Пушек машина 1200W - DMX Управление, Обем за минута > 200мᶟ | 1 | 190,00 лв. |
| 37. | Осветление – светлинен строб | Светлинен строб - 1500W, Лампа - BT-1500, Тегло< 3,7кг. | 1 | 200,00 лв. |
| 38. | Осветление – димен блок | Димерен блок - 12 канала 15А на канал, Обхват на регулиране - 0-100%, LCD дисплей, Тегло < 18кг. | 3 | 2 100,00 лв. |
| 39. | Осветление - Триъгълна алуминиева ферма | Триъгълна алуминиева ферма - Ъгъл 90˚ | 4 | 270,00 лв. |
| 40. | Осветление- Триъгълна алуминиева ферма | Триъгълна алуминиева ферма - Дулжина 3 м | 4 | 470,00 лв. |
| 41. | Осветление - Триъгълна алуминиева ферма | Триъгълна алуминиева ферма - Съединителен елемент | 24 | 15,00 лв. |
| 42. | Осветление - Триъгълна алуминиева ферма | Триъгълна алуминиева ферма - Осигурителен шплент | 40 | 3,00 лв. |
| 43. | Осветление - Триъгълна алуминиева ферма | Триъгълна алуминиева ферма -Основа за монтаж | 4 | 65,00 лв. |
| 44. | Осветление - преобразувател | Преобразувател DMX - USB - комплект със сфтуер за управление на осветление 512 DMX канала | 1 | 1 200,00 лв. |
| 45. | Осветление – преносим компютър | Преносим компютър за управление на осветлението - покриващ изискванията на поз.15 | 1 | 1 000,00 лв. |
| 46. | Осветление - кабели | Кабели и свъзващи елементи комплект | 1 | 2 000,00 лв. |
| 47. | Осветление – метален рак | Метален рак 19" - височина 16U със стъклена врата | 1 | 270,00 лв. |
| 48. | Осветление - монтаж | Монтаж | 1 | 5 500,00 лв. |

За обособена позиция 2 се очаква да бъде доставено и монтирано следното обзавеждане на следната максимална цена:

| № по ред | Вид оборудване | Параметри на оборудването | Количество | Ед. Максимална цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Столове | Кино Стол - Основа на седалката и гръб на облегалката -полипропилен пресован под голямо налягане или друг материал, лесен за почистване с 2 стоманени опори за закрепване към пода, полакътници - сгъваеми , с поставка за чаша, двойно тапицирани, дебелина на дунапрена в облегалката от 60 до 130мм, Плътност > 55±5KG,за седалката > 60±5KG /M³, дебелина > 140мм. Ширина > 580мм,височина на облегалката от пода > 990мм. Височина на седалката > 450мм, Противопожарни обработки на материалите, антистатична обработка на плата. Сгъващ механизъм с противотежест на седалка. | 400 | 210,00 лв. |
|  | Столове | Монтаж |  | 40,00 лв. |
| 2. | Завеса с хастар (червена) 164 м2 |  | 164 | 20,00 лв. |
| 3. | Софита 64 м2 |  | 64 | 15,00 лв. |
| 4. | Крачоли 128 м2 |  | 128 | 15,00 лв. |
| 5. | Дъно 128 м2 |  | 128 | 15,00 лв. |

В резултат от изпълнението на поръчката ще се постигнат следните резултати: обновяване и модернизиране на сградата на НЧ „Паисий Хилендарски 1870“  и ежегодно организиране на РибАрт фест Балчик, допринасящ за развитието на устойчив градски ареал.

Подобрен имидж и конкурентоспособност на Общината, чрез повишаване качеството на живот, произтичащо от увеличените възможности за организиране на културни и спортни, държавни и международни прояви, както и повишени възможности за участие и изяви на населението от района в съставите и клубовете към  читалището.

# ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ

## Основни допускания

Наличието на следните основни предпоставки е необходимо условие за ефективно и качествено изпълнение на дейностите, обект на настоящата обществена поръчка:

- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Европейски фонд за рибарство по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г., Община Балчик- бенефициент по Програмата и Възложител и Изпълнителят по конкретната обществена поръчка;

- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на настоящата техническа спецификация, в съответствие с времевия график и предвидените финансови средства;

- Осигуряване на навременна и адекватна подкрепа от страна на съответните заинтересовани страни/лица;

- Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности;

## Идентифицирани рискове

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите, обект на настоящата техническа спецификация са следните:

- Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;

- Недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура;

- Недостатъчна подкрепа от страна на някоя от компетентните страни, участващи в реализацията на проекта;

- Липса на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите;

- Промени в законодателството на България или на ЕС;

- Промени в изискванията на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с община Балчик за „РибАрт фест Балчик”.

- Забава в сроковете за изпълнение на доставката;

- Дефекти и лошо качество на доставеното обзавеждане/оборудване и монтаж.;

# ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Изпълнението на резултатите по настоящия договор се приема от Възложителя – Община Балчик, по реда на договора за възлагане на обществена поръчка.

Работен език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език. Изпълнителят е длъжен да изготви и представи за своя сметка всички документи  (сертификати, разрешителни, инструкции, разплащателни документи и др.) на български език.

Изпълнителят представя резултатите от поръчката с приемно-предавателен протокол. Приемането на работата се извършва чрез издаване на Протокол за приемане на работата, от определена със Заповед на кмета на Община Балчик комисия. Възложителят преглежда резултатите, представени от Изпълнителя, за съответната дейност, и в срок от  10 (десет) работни дни дава становище по всеки един от тях. Възложителят може да откаже да приеме изпълнението, когато е налице пълно неизпълнение или забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на отделни задължения по договора от страна на Изпълнителя.

В зависимост от посочения начин на плащане и разпоредбите на договора за обществена поръчка, приемането на доставките, предмет на настоящата поръчка, е основание за плащане към Изпълнителя на настоящата обществена поръчка.

# НАЧАЛНА ДАТА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Началната дата е датата на подписването на договора за обществена поръчка.

Срокът за доставка и монтаж на оборудването и обзавеждането е 90 (деветдесет) календарни дни и започва да тече от датата на сключване на договора с Изпълнителя.