“Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие,от Държавните бюджети на Република България и Република Румъния и общините Констанца и Балчик чрез Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния-България" 2007-2013 г.”

Договор за безвъзмездна помощ2(4i)-3.1-35 34544 от 26.04.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование на поръчката: | „Доставка и монтаж на велосипедни станции, велосипеди и оборудване, като част от проект „Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди – BSB“., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния-България" 2007-2013 г.” |
| --- | --- |

Този документ е създаден в изпълнение на проект "Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди – BSB", Договор за безвъзмездна помощ2(4i)-3.1-3534544 от 26.04.2013г., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, от Държавните бюджети на Република България и Република Румъния и общините Констанца и Балчик чрез Програма за трансгранично сътрудничество "Румъния-България" 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Балчик и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България.

1. ОБЩО

1.1 Данни за Възложителя

Община Балчик

- България

- гр.Балчик

пл."21-ви септември" №6

1.2. Институционална рамка

Настоящата обществена поръчка се прави в изпълнение на Закона за обществените поръчки във връзка с възлагането на дейност, предвидена в проект  „Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди–BSB“, финансиран чрез програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2007 - 2013г.

1.3. Ключова информация за проект „Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди–BSB“, финансиран чрез програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2007 - 2013г."

В рамките на проекта при спазване на трите основни принципа на устойчиво развитие, както следва :

-    Екологична устойчивост, подкрепяна с поддържане на основните екологични процеси;

- Социална и културна устойчивост, която да гарантира благоприятно икономическо развитие на обществото;

- Икономическа устойчивост, която има роля в осигуряването на ефективно икономическо развитие.

От  гледна точка на ползите за насърчаване на устойчивото развитие на туризма е извършено изследване на отражението на туристическите дейности върху околната среда и човека. В тази връзка целта на това проучване е да намери техническо и икономическо решение за разнообразяване на услугите, предлагани на туристите и жителите на Трансграничния регион, обхващащ общините на гр. Констанца, Република Румъния, и гр. Балчик, република България чрез създаването на мрежа от велосипедни станции.

Мрежата от велосипедни станции /Bicycle Network/ ще бъде нова и безопасна възможност за почивка и отдих за туристи и жители, с положителен ефект, както върху околната среда, така и по отношение на здравето и качеството на живот. Мрежата от велосипеди се явяват допълнителна възможност за разширяване на обществения транспорт и средство да сведе до минимум неблагоприятното въздействие на моторните превозни средства в града. Карането на велосипед има голям потенциал като алтернативен на автомобилния транспорт за града и община Балчик.

Статистиката показва, че поради недостиг на транспорт през месеците на активен туристически сезон основен транспорт става личния автомобил, причинявайки задушаване, трафик, липса на достатъчно възможности за паркиране, замърсяване и дискомфорт за туристите, и местните жители.

Създаването на тази мрежа е една от първите стъпки за разрешаване на някои от следните проблеми: замърсяването, липса на по-широк спектър от съоръжения за туристите и местните жители. Велосипедите с автоматизирано обслужване на мрежата и би имала следните предимства:

а. малки загуби на време в трафик

б. ниска стойност на инвестицията в сравнение с други разгледани алтернативи в предпроектното проучване;

в . липса на замърсяване
г . допринася за подобряване на здравето на потребителите
д. повишената мобилност и гъвкавост
е. не изисква притежаване на специална правоспособност за управление и шофиране
ж. без загуби на време и ресурс(система за самообслужване )
з . непрекъсната работа
и . автоматизирано наблюдение, бързо идентифициране на оперативни проблеми - фактори, водещи до минимални разходи за поддръжка
й . отворен за всички възрасти
к . ниска цена на придобиване на превозни средства

л. не изисква гориво
Недостатъци, като:
а . нужда от специфични умения от страна на потребителите
б . относително високи начални разходи за местоположение ( автоматизирана инфраструктура задължително)
в . Поддръжка и управление на мрежата от специализиран персонал;

съществуват и в останалите алтернативи, и то в пъти по високи.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

В рамките на поръчката ще бъдат доставени и монтирани автоматични станции /велостоянки/ в туристическите точки в гр. Балчик(3бр.); спирка „Златна рибка“ – в.з. „Изгрев“(1бр.); к.к. „Албена“ (1бр.), с. Кранево (1бр). Всяка от станциите трябва да има команден център, от който посредством автоматично разпознаване на потребител с карта за достъп до системата, се извършва и предоставяне на велосипед. Управлението на системата е централизирано, посредством сървър. Всеки посетител, турист или местен жител може да заяви за закупуване потребителска карта. Посредством същата, велосипед може да бъде предоставен на потребителя, а след ползване същия може да бъде върнат на всяка една от станциите от системата. Станциите следва да осигуряват възможност за надеждно автоматично заключване на велосипедите. Последните следва да са конструирани и изработени от специални компоненти,  изключващи възможност за кражба, с цел тяхното повторно използване или като резервни части на други велосипеди.

Цялата системата следва да бъде контролирана от обслужващ екип, осъществяващ намеси при наличие на проблеми в работата и регулиране на запасите от наличните велосипеди в станциите.

Мрежовите компоненти, предмет на доставка, монтаж и гаранционно обслужване са следните:

- Велосипедни станции – 3 бр. с установка за 20/двадесет/ велосипеда включваща и команден пулт (със „touch screеn“ дисплей, компютър с интернет връзка, „UPS“ – система/допълнително автономно захранване с електричество/, система за поддържане на постоянна работна температура, работеща в режими на охлаждане и затопляне, изработен от надеждна обшивка/каса/, осигуряваща надеждна защита против кражба или вандализъм. Всяко едно от местата за заключване на велосипедите следва да притежава собствен механизъм за заключване.

Максимално допустимата цена за един брой велостанция не трябва да надхвърля сумата от 51 163,72 лв. със ДДС или 153 491,16 лв. с ДДС за три броя велостанции.

- Велосипедни станции – 3бр. с установка за 40/четиридесет/ велосипеда включваща и командeн пулт (със „touch screеn“ дисплей, компютър с интернет връзка, „UPS“ – система/допълнително автономно захранване с електричество/, система за поддържане на постоянна работна температура, работеща в режими на охлаждане и затопляне, изработен от надеждна обшивка/каса/, осигуряваща надеждна защита против кражба или вандализъм. Всяко едно от местата за заключване на велосипедите следва да притежава собствен механизъм за заключване.

Максимално допустимата цена за един брой велостанция не трябва да надхвърля сумата от 73459,84 лв. със ДДС или 220 379,52 за три броя велостанции.

- Велосипеди – 100 бр. Максимално допустимата цена за един брой велосипед не трябва да надхвърля сумата от 1173, 48 лв. със ДДС или 117 348,00 с ДДС за 100 броя велосипеди.

- Сървър/ - осигуряващ цялостен контрол и управление на работа на мрежовата система. Същия следва да е с характеристики за осигуряване на непрекъсната работа, при голяма скорост и висока производителност, голяма капацитет за съхранение на данни/памет/ и с висока степен на защита на последните.

Сумата по тази позиция не трябва да надхвърля 13 612,36 лв. с ДДС;

- Компютри – 2 бр.  за осъществяване на връзка и достъп до всички приложения за управление на системата, достъпни на сървъра. Максимално допустимата цена за един брой компютър не трябва да надхвърля сумата от 2 581,65 лв. със ДДС или 5163,30 с ДДС за 2 броя компютри.

Раздел 1. Изисквания към доставките и монтажа на компонентите на велосипедните станции. Мрежови компоненти. Технически характеристики на съоръженията на системата

I. ВЕЛОСИПЕДНА СТАНЦИЯ С КАПАЦИТЕТ ЗА 20 ВЕЛОСИПЕДА

1. Общи характеристики:

1. Оборудването следва да разполага с терминал за управление, произведен от гланциран неръждаем стоманен лист с дебелина между 2 и 3 мм., защитено от удар със сила между 10 000 - 20 000 гр./кв. м (в зависимост от дебелината на използвания материал) и да е напълно изолирано.

2. Терминала следва да осигурява нормална и непрекъсната работа при температура на околната среда в диапазон между -20˚C и 60˚C и същия следва да е достатъчно функционален в интериор и екстериор.

3. Системата разполага с фреонов климатик, който е свързан към термостат, който се превключва в режим на отопление при + 5 ˚ C и охлаждане при + 25 ˚ C постоянна вътрешна температура. Въздушният поток вътре се управлява от 8 охладители, всеки с капацитет с 50 кв. м./час.

4. Размерите и разположението на компонентите във велосипедната станция са представени в Схема 1. Станцията в цялост следва да бъде закрепена на поне 8 точки от всички страни, осигуряващи стабилно прихващане с бетонната площадка.

5. Размери на терминала за управление: 862 мм. широчина, 2846 мм. височина и 380 мм. дебелина. Общ размер на велостоянката: 12389 мм. Дължина, 2300 мм. широчина и 2846 мм. височина.

6. Терминала за управление следва да разполага с врата подсигурена с триточково захващане и 3 секретни болта със защита против кражба.

7. Устройството трябва да е оборудвано с амбиентно осветление през нощта и светлинни сензори, които да реагират на осветлението.

8. Свързването с електропреносната мрежа и с интернет да може да бъде осъществявано, както от горната така и от долната част.

9. Терминалите за управление, оборудвани с 50 и 26-ичнови дисплеи, следва да имат климатична система, работеща с фреон.

10. Предвиждат се два вида дисплеи за терминалите за управление :

  - Full HD 50-инчов дисплей с висока яркост

  - 26-инчов тъчскрийн дисплей с висока яркост

11. Терминала следва да е конструиран по начин, позволяващ последващ монтаж на следните компоненти:

• Телефонна слушалка, устойчива на вандалски посегателства;

• четец за смарт и магнитни карти

• четец на банкови карти

• Различни формати принтер, с максимален формат на печат A4 (с нож и дозатор)

Схема 1

2. Минимални технически параметри на компонентите на велосипедните станции с капацитет за 20 велосипеда

50-инчов монитор - конфигурация

• Екран 50 инча full HD и висока яркост
• Резолюция 1365x768
• Закалено стъкло с 1% отражение за тъчскрийна с 10 мм дебелина
• Съотношение 16x9, портретно ориентиран
• Яркост: 1500 cd/m2 (nits)
• Контраст 30,000:1
• Максимална консумация в работен режим 350 вата
• Максимална консумация в режим на готовност 1 ват

• Време за реакция на монитора 8 милисекунди
• Ъгъл на виждане: 160° (ляво-дясно), 160° (горе и долу)
• Влажност: 20% -80% (в работен режим) без конденз
• Влажност: 10% -90% (при съхранение) без конденз
• Диапазон на работната мощност: AC 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50/60 Hz
• MTBF (Средно време между повреди) 100,000 часа
• Видео интерфейс: CVBS / Component / HDMI

26-инчов тъчскрийн монитор - конфигурация
• Екран 26 инча с висока яркост
• Резолюция 1280x1024
• Закалено стъкло с 1% отражение за тъчскрийна с 10 мм
• Тъчскрийн сензор с Infra-Red
• Съотношение 16x9, портретно ориентиран
• Яркост: 1200 cd/m2 (nits)
• Контраст 6.000:1
• Максимална консумация в работен режим 120 вата
• Време за реакция на 15 милисекунди
• Ъгъл на виждане: 170° (ляво-дясно), 170° (горе и долу)
• Работна температура -20 - + 60° C
• Диапазон на работната мощност: AC 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50/60 Hz

Обслужващ мониторите компютър - 2 (две) единици  за всяка велостоянка
• Celeron Dual Core at 2.4 Ghz или еквивалентна честота, 1 Mb кеш и 800 MHz FSB

• Памет 2 GB DDR2 с възможност за разширение до 8GB

• S-ATA 160 HDD с 7200 rpm S.M.A.R.T

• ATA интерфейс 4 части

• Super Multi DVD и Blu Ray Disc Triple Writer

• Вграден графичен контролер

• 256MB видео карта;

• Вградена LAN карта 10/100/1000 Mbit

• Портове: Слушалки - изход, VGA, 1x Parallel, 8 x USB Вътрешен микрофон / вход

• Два PCI Express порта

• Захранване 280 вата

Рутер и файъруол система

• Celeron Dual Core на 2.4 Ghz или еквивалентна честота, 1 Mb кеш и 800 MHz FSB

• Памет 2 GB DDR2 с възможност за разширение до 8GB

• S-ATA 160 HDD с 7200 rpm S.M.A.R.T

• ATA интерфейс 4 части

• Super Multi DVD и Blu Ray Disc Triple Writer

• Вграден графичн контролер

• 256MB видео карта;

• 2 вградени LAN  карти 10/100/1000 Mbps NICs

• Портове: Слушалки - изход, VGA, 1x Parallel, 8 x USB Вътрешен микрофон / вход

• Два PCI Express порта

• Захранване 280 вата

Устройство за централно управление
• Celeron Dual Core E3200 с 2.4 Ghz или еквивалентна честота, 1 Mb кеш и 800 MHz FSB
• Памет 2 GB DDR2 с възможност за разширение до 8GB
• S-ATA 160 HDD с 7200 rpm S.M.A.R.T
• ATA интерфейс 4 части 
• Super Multi DVD и Blu Ray Disc Triple Writer
• Вграден графичн контролер
• 256MB видео карта;
• 1 NIC 10/100/1000 Mbit Integrated
• Портове: Слушалки - изход, VGA, 1x Parallel, 8 x USB Вътрешен микрофон / вход
• Два PCI Express порта
• Интерфейс със заключващи слотове
• Връзки с безконтактен четец за смарт карти
• Захранване 280 вата

Система за поддръжка и централно заключване

- Системата ще бъде обслужвана от процесор /CPU/ след валидиране със смарт карта

    - Брой слотове : 20 слота

    - Надеждна система за защита от кражба

    - Функция „загуба на мощност“-системата следва да остане заключена в случай на загуба на мощност или прекъсване на електроенергия;

    - Система за автоматично блокиране /Autoblock/ - системата се изключва автоматично след предварително зададено време, когато велосипедът е бил оставен на слота или в момента, в който той бива оставен;

    - Поддържаща велосипеда конструкция, осигуряваща защита против кражба;

    - Независима система за заключване на всеки слот;

    - Сигнализация чрез светодиоди за състояние на всеки слот: затворен/отворен/проблем;

    - Механизъм за фиксация в долната част, подсигурен против кражба. Да бъде изградена система за скачване на велосипедите от устойчиви конструктивни елементи, гарантиращи сигурност на станцията. Връщане на велосипед следва да се извърши след идентификация посредством използване на клиентската карта. След удостоверяване с картата и утвърждаване на желанието на потребителя да върне колелото, той да може да го постави обратно за предварително определен период от време. Връщането ще е възможно едва след разпознаване от системата, че се връща велосипед, елемент от същата. В случай че е направен опит да се върне несъответстващ елемент, операцията няма да бъде завършена. Тя може да бъде изпълнена единствено в случай на разпознаване на елемента/велосипеда/. При опит да се вземе велосипед от станцията без разрешение, системата да отчете нерегламентиран достъп и да генерира сигнал за блокиране на всички операции. Системата да извърши двойна проверка, а именно дали има съответствие между потребителския запис и актуалното състояние. В случай на несъответствие системата да бъде блокирана за по-нататъшни операции. Същата проверка следва да бъде извършена и преди започване на процедура по връщане на велосипед. Във всеки един от изброените случаи системата следва да създаде лог файл на настъпилите събития.

Софтуер предварително инсталиран на всички компютри и централни елементи.
• Лицензирана операционна система

• Антивирус лиценз

• Драйвър за всички компоненти

• Софтуер, който генерира CD –DVD за възстановяване /Recovery/

• Софтуер за мониторинг на процесора, паметта, системната функционалност и следене за нужда от ъпдейт на биос-а и драйверите.

Акумулаторна батерия /Battery/ (UPS ) – 4/четири/ броя
• Мощност 1000 W, 750W
• Линейно-интерактивната технология
• Входни параметри (напрежение ) 155 - 291Vca , честотен диапазон 45-65 Hz
• Изходни параметри (напрежение ) 220-230-240 V + / - 10% , форма на вълна - синусоидна, честота 50-60 Hz
• клапан за контрол на батерията, оловно-киселинна батерия, B & B , CSB , Panasonic, Enersys
• Количество x  напрежение x категория 4 х 12V х 7Ah
• време за превключване - 4 – 6 ms
• Осигуряване на непрекъсната работа при пълно натоварване – 11 минути, при натоварване на 50 % - 26 минути

• Време за презареждане - 6:00 часа до 90%
• Гнездо за захранване 1 IEC -320 - C14
• Изходни гнезда 8 IEC -320 - C13
• Максимални размери (широчина, височина, дължина) -  87 х 557 х 430 mm 
Хардуерен регулатор, който позволява изключване на UPS устройството и на оборудването, свързано към него, когато зарядът на батерията достигне предварително определено ниво и позволи стартиране на UPS устройството и оборудването, свързано към него, при възстановяване на захранването.
Спецификации :
- Нива на приоритет за прекъсване
- Позволява сигурно затваряне, когато часовникът спре
- Програмируемо време за изключване.
- Aвтоматично изключване и рестартиране.

Стандарти за съответствие
• БДС EN 60950-1:2006 + БДС EN 60950-1:2006/A11:2009 + -1/A1 БДС-EN 60950: 2011 + -1/A12 EN 60950: 2012;

• EN 55022:2011;

• EN 55024:2011;

• БДС EN 61000-3-2:2006;

• БДС-EN 61000-3-3:1998 + A1: 2003 + A2: 2006.

• БДС-EN ISO 9241

• IP 65

II. ВЕЛОСИПЕДНА СТАНЦИЯ С КАПАЦИТЕТ ЗА 40 ВЕЛОСИПЕДА

1. Общи характеристики:

1. Оборудването следва да разполага с терминал за управление произведен от гланциран неръждаем стоманен лист с дебелина между 2 и 3 мм., защитено от удар със сила между 10 000 - 20 000 гр./кв. м (в зависимост от дебелината на използвания материал) и напълно изолирано.

2. Терминала следва да осигурява нормална и непрекъсната работа при температура на околната среда в диапазон между -20˚C и 60˚C и същия следва да е достатъчно функционален в интериор и екстериор.

3. Системата разполага с фреонов климатик, който е свързан към термостат, който се превключва в режим на отопление при + 5 ˚ C и охлаждане при + 25 ˚ C с постоянна вътрешна температура. Въздушният поток вътре се управлява от 8 охладители, всеки с капацитет с 50 кв. м./час.

4. Размерите и разположението на компонентите във велосипедната станция са представени в Схема 2. Станцията в цялост следва да бъде закрепен на поне 8 точки от всички страни, осигуряващи стабилно прихващане с бетонната площадка.

5. Размери на терминала за управление: 862 мм. широчина, 2846 мм. височина и 390 мм. дебелина. Общ размер на велостоянката: 24395 мм. Дължина, 2300 мм. широчина и 2846 мм. височина.

6. Терминала за управление следва да разполага с врата подсигурена с триточково захващане и 3 секретни болта със защита против кражба.

7 Устройството трябва да е оборудвано с амбиентно осветление през нощта и светлинни сензори, които да реагират на осветлението.

8. Свързването с електропреносната мрежа и с интернет да може да бъде осъществявано, както от горната част така и от долната.

9. Терминалите за управление, оборудвани с 50 и 26-ичнови дисплеи, следва да имат климатична система, работеща с фреон.

10. Предвиждат се два вида дисплеи за терминалите за управление :

  - Full HD 50-инчов дисплей с висока яркост

  - 26-инчов тъчскрийн дисплей с висока яркост

11. Терминала следва да е конструиран по начин, позволяващ последващ монтаж на следните компоненти:

• Телефонна слушалка, устойчива на вандалски посегателства;

• четец за смарт и магнитни карти

• четец на банкови карти

• Различни формати принтер, с максимален формат на печат A4 (с нож и дозатор)

Схема 2

2. Минимални технически параметри на компонентите на велосипедните станции с капацитет за 40 велосипеда

50-инчов монитор - конфигурация

• Екран 50 инча full HD и висока яркост
• Резолюция 1365x768
• Закалено стъкло с 1% отражение за тъчскрийна с 10 мм. дебелина
• Съотношение 16x9, портретно ориентиран
• Яркост: 1500 cd/m2 (nits)
• Контраст 30,000:1
• Максимална консумация в работен режим 350 вата
• Максимална консумация в режим на готовност 1 ват

• Време за реакция на монитора 8 милисекунди
• Ъгъл на виждане: 160° (ляво-дясно), 160° (горе и долу)
• Влажност: 20% -80% (в работен режим) без конденз
• Влажност: 10% -90% (при съхранение) без конденз
• Диапазон на работната мощност: AC 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50/60 Hz
• MTBF (Средно време между повреди) 100,000 часа
• Видео интерфейс: CVBS / Component / HDMI

26-инчов тъчскрийн монитор - конфигурация
• Екран 26 инча с висока яркост
• Резолюция 1280x1024
• Закалено стъкло с 1% отражение за тъчскрийна с 10 мм.
• Тъчскрийн сензор с Infra-Red
• Съотношение 16x9, портретно ориентиран
• Яркост: 1200 cd/m2 (nits)
• Контраст 6.000:1
• Максимална консумация в работен режим 120 вата
• Време за реакция на 15 милисекунди
• Ъгъл на виждане: 170° (ляво-дясно), 170° (горе и долу)
• Работна температура -20 - + 60° C
• Диапазон на работната мощност: AC 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50/60 Hz

Обслужващ мониторите комютър - 2 (две) единици
• Celeron Dual Core с 2.4 Ghz или еквивалентна честота, 1 Mb кеш и 800 MHz FSB

• Памет 2 GB DDR2 с възможност за разширение до 8GB

• S-ATA 160 HDD с 7200 rpm S.M.A.R.T

• ATA интерфейс 4 части

• Super Multi DVD и Blu Ray Disc Triple Writer

• Вграден графичн контролер

• 256MB видео карта;

• Network Card Integrated 10/100/1000 Mbit

• Портове: Слушалки - изход, VGA, 1x Parallel, 8 x USB Вътрешен микрофон / вход

• Два PCI Express порта

• Захранване 280 вата

Рутер и файъруол система

• Celeron Dual Core с 2.4 Ghz или еквивалентна честота, 1 Mb кеш и 800 MHz FSB

• Памет 2 GB DDR2 с възможност за разширение до 8GB

• S-ATA 160 HDD с 7200 rpm S.M.A.R.T

• ATA интерфейс 4 части

• Super Multi DVD и Blu Ray Disc Triple Writer

• Вграден графичен контролер

• 256MB видео карта;

• 2 вградени LAN карти 10/100/1000 Mbps NICs

• Портове: Слушалки - изход, VGA, 1x Parallel, 8 x USB Вътрешен микрофон / вход

• Два PCI Express порта

• Захранване 280 вата

Устройство за централно управление
• Celeron Dual Core E3200 с 2.4 Ghz или еквивалентна честота, 1 Mb кеш и 800 MHz FSB
• Памет 2 GB DDR2 с възможност за разширяване до 8GB
• S-ATA 160 HDD с 7200 rpm S.M.A.R.T
• ATA интерфейс 4 части
• Super Multi DVD и Blu Ray Disc Triple Writer
• Вграден графичн контролер
• 256MB видео карта;
• 1 NIC 10/100/1000 Mbit Integrated
• Портове: Слушалки - изход, VGA, 1x Parallel, 8 x USB вътрешен микрофон / вход
• Два PCI Express порта
• Интерфейс със заключващи се слотове 
• Връзки с безконтактен четец за смарт карти
• Захранване 280 вата

Система за поддръжка и централно заключване

- Системата ще бъде обслужвана от процесор /CPU/ след валидиране със смарт карта

    - Брой слотове : 40 слота

    - Надеждна система за защита от кражба

    - Функция „загуба на мощност“-системата следва да остане заключена в случай на загуба на мощност или прекъсване на електроенергия;

    - Система за автоматично блокиране /Autoblock/ - системата се изключва автоматично след предварително зададено време, когато велосипедът е бил оставен на слота или в момента, в който той бива оставен;

    - Поддържаща велосипеда конструкция, осигуряваща защита против кражба;

    - Независима система за заключване на всеки слот;

    - Сигнализация чрез светодиоди за състояние на всеки слот: затворен/отворен/проблем;

    - Механизъм за фиксация в долната част, подсигурен против кражба. Да бъде изградена система за скачване на велосипедите от устойчиви конструктивни елементи, гарантиращи сигурност на станцията. Връщане на велосипед следва да се извърши след идентификация посредством използване на клиентската карта. След удостоверяване с картата и утвърждаване на желанието на потребителя да върне колелото, той да може да го постави обратно за предварително определен период от време. Връщането ще е възможно едва след разпознаване от системата, че се връща велосипед, елемент от същата. В случай че е направен опит да се върне несъответстващ елемент, операцията няма да бъде завършена. Тя може да бъде изпълнена единствено в случай на разпознаване на елемента/велосипеда/. При опит да се вземе велосипед от станцията без разрешение, системата да отчете нерегламентиран достъп и да генерира сигнал за блокиране на всички операции. Системата да извърши двойна проверка, а именно дали има съответствие между потребителския запис и актуалното състояние. В случай на несъответствие системата да бъде блокирана за по-нататъшни операции. Същата проверка следва да бъде извършена и преди започване на процедура по връщане на велосипед. Във всеки един от изброените случаи системата следва да създаде лог файл на настъпилите събития.

Софтуер предварително инсталиран на всички компютри и централни елементи.
• Лицензирана операционна система

• Антивирус лиценз

• Драйвър за всички компоненти

• Софтуер, който генерира CD –DVD за възстановяване /Recovery/

• Софтуер за мониторинг на процесора, паметта, системната функционалност и следене за нужда от ъпдейт на биос-а и драйверите.

Акумулаторна батерия /Battery/ (UPS ) – 4/четири/ броя

• Мощност 1000 W, 750W
• Линейно-интерактивната технология
• Входни параметри (напрежение ) 155 - 291Vca , честотен диапазон 45-65 Hz
• Изходни параметри (напрежение ) 220-230-240 V + / - 10% , форма на вълна - синусоидна, честота 50-60 Hz
• клапан за контрол на батерията, оловно-киселинна батерия, B & B , CSB , Panasonic, Enersys
• Количество x  напрежение x категория 4 х 12V х 7Ah
• време за превключване - 4 – 6 ms
• Осигуряване на непрекъсната работа при пълно натоварване – 11 минути, при натоварване на 50 % - 26 минути

• Време за презареждане - 6:00 часа до 90%
• Гнездо за захранване 1 IEC -320 - C14
• Изходни гнезда 8 IEC -320 - C13
• Максимални размери (широчина, височина, дължина) -  87 х 557 х 430 mm 
Хардуерен регулатор, който позволява изключване на UPS устройството и на оборудването, свързано към него, когато зарядът на батерията достигне предварително определено ниво и позволи стартиране на UPS устройството и оборудването, свързано към него, при възстановяване на захранването.
Спецификации :
- Нива на приоритет за прекъсване
- Позволява сигурно затваряне, когато часовникът спре
- Програмируемо време за изключване.
- Aвтоматично изключване и рестартиране.

Стандарти за съответствие
• БДС EN 60950-1:2006 + БДС EN 60950-1:2006/A11:2009 + -1/A1 БДС-EN 60950: 2011 + -1/A12 EN 60950: 2012;

• EN 55022:2011;

• EN 55024:2011;

• БДС EN 61000-3-2:2006;

• БДС-EN 61000-3-3:1998 + A1: 2003 + A2: 2006.

• БДС-EN ISO 9241

• IP 65

III. Минимални технически изисквания по отношение на Сървъра /Server database/

| Технически спецификации | Минимални изисквания |
| --- | --- |
| Процесор | Най – малко Intel или еквивалент, най-малко 2 x quad core Честота на процесора: най-малко - 2.0 GHz FSB: най-малко. 1 GHz Кеш: най-малко 12 MB L2 |
| RAM | Най-малко 4 GB PC2-5300 DDR2 667MHz SDRAM разширяваща се до 48 GB |
| HDD | Най-малко 4 x 500 GB 3.5-inch (7200 rpm) Hot-Swap SATA / RAID поддържани нива 10, 6, 6, 0, 1, 1E |
| Оптично устройство | Най-малко CD-RW/DVD-ROM Combo, 24x EIDE |
| Видео интерфейс | Вградена, минимална 16MB, 32 bit |
| Мрежов интерфейс | Вградена Dual 10/100/1000 Gigabit Ethernet, възможност за WoL, Preboot Execution Environment (PXE), Wake on LAN |
| Портове | Най-малко: 1 x serial / 6xUSB 2.0 (от които 2 отпред и 4 отзад) / 2xRJ-45 / 2xVGA /, 1 x паралелен порт, 2 x PS / 2 (клавиатура + мишка) |
| Слотове | Най-малко: 1 x PCI Express |
| Компютърна кутия | Най-малко: - 2U хоризонтален рафт - 7 ниши, от които две външни 5.25'' - 6 hot swap ниши - LED индикация за диагностична грешка, вентилатори и памет / процесорна услуга (IPMI 1.5) |
| Управление на системата | - Вградена система за наблюдение: HDD, вентилатори, захранване, температура. - Анализ на грешките за: твърдите дискове, паметта, процесорите, захранването, вентилатори с възможност да известяват системния администратор за бъдещата неизправност на един от компонентите, изброени по-горе; |
| Функции за защита | Контрол на функцията за избиране на стратиращо устройство (boot sequence) / Заключена клавиатура / Изчакване за въвеждане на парола при включване / Защита от неоторизиран старт |
| Клавиатура | PS / 2 / USB, една и съща марка с компютърната система |
| Мишка | Оптична PS / 2 / USB, една и съща марка с компютърната система |
| Предварително инсталиран софтуер | Най-малко: - Windows Svr Std 2003 R2 w/SP2 Win32 English 1pk DSP OEM CD 5 Clt 4CPU 1 или еквивалентни - Антивирусен лиценз - Лиценз за софтуера за управление на Киоск терминала - Драйвери за всички компоненти - Софтуер, който генерира CD –DVD за възстановяване /Recovery/ (за възстановяване на системата в началното й състояние) - Софтуер за мониторинг и управление - Предоставяне на информация за процесора и т.н. ; - Наблюдение на функционалността на системата; - Обновление на драйвери и BIOS чрез специализирани приложения; - Софтуер за възстановяване на данни (за системни файлове и информация) |
| Мрежов кабел | Размер 5 м |
| Съвместим с европейските стандарти | Минимум: EN55022, EN55024, EN61000-3, EN60950 |
| Гаранция | Най-малко 36 месеца |
| Монитор |  |
| 17” LCD монитор | Изработен от същия производител като компютърната система |
| Размер на екрана | 17” TFT |
| Резолюция | Най-малко 1280 x 1024 @75Hz |
| Разстояние между пикселите | Най-малко 0.264 |
| Време за отговор | Най-много 8 ms |
| Яркост | Най-малко 270 cd/m2 |
| Контраст | Най-малко 500 :1 |
| Ъгъл за наблюдение | Най-малко 1400/1300 (хоризонтално / вертикално) |
| Интерфейси | Най-малко 1xD-SUB (15-pin) Analog |
| Ергономичност | Най-малко възможен наклон, TCO99 |
| Съвместимост с европейските стандарти | Най-малко: EN55022, EN55024, EN61000-3, EN60950 |
| UPS 2200VA |  |
| Захранване | 2200VA 1650W Class |
| Технология | Лайн интерактив |
| Входни параметри | Волтаж 155 - 291Vca, 45-65 Hz честотен обхват |
| Изходни параметри | 220-230-240 волтаж VAC + / - 10%, форма на вълната - синусова, 45-65Hz честотен обхват |
| Вид на батерията | Клапан за контрол на батерията. Оловно-киселинна батерия, B & B, CSB, Panasonic, Enersys или еквивалент |
| Количество х Напрежение х Категория | 6 x 12V x 7Ah |
| Време за прехвърляне | 4-6 ms |
| Работно време за архивиране | Пълно зареждане 5 минути, 16 минути половин зареждане |
| Време за презареждане | 6:00 to 90% |
| Вход за контакт | 1 IEC-320-C20 |
| Изход за контакт | 8 IEC-320-C13+ |
| Ш/В/Д | Максимум: 87 x 612 x 430 мм (lxHxL) |
| Тегло | Максимум 35 кг |
| Съвместимост с европейските стандарти | Безопасност: EN 62040-1-1; CE директива за ниско напрежение EMI / EMC: EN 50091-2, Клас B; CE EMC директива Дизайн: Лайн интерактив IEC62040-3 VI, EN61000-3, EN6100-4, EN60950 |

ХАРДУЕРЕНКОНТРОЛЕР, който позволява изключване на UPS-а и оборудването, свързано към него, когато зарядът на батерията достигне определено ниво и позволява стартиране на UPS устройството и оборудването, свързано към него, когато се върне на захранването.

Спецификации:
- Нива на приоритет за прекъсване

- Позволява сигурно затваряне, когато часовникът спре

- Програмируемо време за изключване.

- Автоматично изключване и рестартиране.

IV. Минимални технически изисквания по отношение на Десктоп компютрите (два броя).

| Технически спецификации | Минимални изисквания |
| --- | --- |
| Процесор | Технология Core 2 Duo или еквивалент Честота най-малко 2.53 Ghz FSB: мин. 1 Ghz Кеш: мин. 1 MB L2 |
| RAM | Най-малко 2 x 1 GB DDR2 667 MHz PC2-5300 с възможност за разширение до 4 GB |
| Дънна платка | Изработена от същата марка като компютърната система |
| Чипсет на дънната платка | Мин. Intel или еквивалентен |
| Слотове | Най-малко: 1 x PCI Express x 1 |
| HDD | Най-малко 320 GB S-ATA, 7200 rpm |
| Оптично устройство | Най-малко DVD-RW 40x |
| Видео карта | Dedicated |
| Аудио | Минимално интегрирана аудио система, High Definition Audio |
| Мрежова карта | Вградена 10/100/1000 Gigabit Ethernet с възможност за WoL |
| Портове | Най-малко: Слушалки / Изход (отпред) Микрофон (отпред), 1 x VGA; 6 x USB 2.0 (2 отпред, 4 отзад); 1 x RJ-45; |
| Захранване | Най-малко 120 Watt |
| Функции за защита | Минимална възможност за задаване на различни пароли за стартиране, BIOS и слот за сигурност на твърдия диск |
| Предварително инсталиран софтуер | Най-малко - MS Windows Vista Business 32bit OEM или еквивалентен - Пакет за приложения за текстообработка, таблица за изчисление, поща, презентации, база от данни: MS Office 2007 Professional OEM или еквивалентни - Антивирусен лиценз - Лиценз за софтуера за управление на Киоск терминала - Драйвери за всички компоненти на системата - Софтуер, който генерира CD –DVD за възстановяване /Recovery/ (за възстановяване на системата в началното й състояние) - Софтуер за наблюдение и управление - Предоставяне на информация за процесора, паметта и т.н. - Наблюдаване на функционалността на системата; - Обновяване на драйвери и BIOS чрез специализирани приложения; - Софтуер за възстановяване на данни ( системни файлове и данни) |
| Компютърна кутия | - Работен плот - 4 слота: 2 външни 5.25'' слота, един 3.5" и един 3.5" без достъп |
| Клавиатура | PS2 / USB, произведена от същата марка като операционната система |
| Мишка | PS2/USB Оптична мишка със скрол, произведена от същата марка като операционната система |
| Floppy Disk Drive 3,5” | вграден, включен |
| Мрежов кабел | размер 5 м |
| Съвместим с европейските стандарти | Най-малко : EN55022, EN55024, EN61000-3, EN60950 |
| Монитор |  |
| 17” LCD Монитор | Произведен от същия производител на компютърната система |
| Размер на екрана | 17” TFT |
| Резолюция | Най-малко 1280 x 1024 @75Hz |
| Разстояние между пикселите | Най-малко 0.264 |
| Време за отговор | Най-много 8 ms |
| Яркост | Най-малко 270 cd/m2 |
| Контраст | Най-малко 500 :1 |
| Ъгъл за наблюдение | Най-малко 1400/1300 (хоризонтално / вертикално) |
| Интерфейси | Най-малко 1xD-SUB (15-pin) Analog |
| Ергономичност | възможно най-малък наклон, TCO99 |
| Съвместимост с европейските стандарти | Най-малко EN55022, EN55024, EN61000-3, EN60950 |

V. Изисквания към софтуерния продукт обслужващ инфопанела /infokiosk/

Общи изисквания.

1. Продуктът работи и следва да е съвместим с операционните системи, инсталирани на съоръженията, доставени в обхвата на проекта;

2. Продуктът трябва да предостави защитено ползване на браузър и да не позволява достъп до компютърните ресурси, на който е инсталиран. При никакви обстоятелства потребителят не трябва да може да осъществи достъп до компютърните ресурси, на които е инсталиран продукта (в. т. число записани документи, или други процедури);

3. Продуктът трябва да съдържа лента за навигация, която включва адресно поле, бутон за навигация, бутон за спиране, бутон за начална страница /home/, дисплеен бутон на клавиатурата и минимум 4 други бутона, позволяващи персонализация;

4. Продуктът следва да позволява на администратора да изберете кои бутони да се виждат и дали адресът може да бъде видим или да се редактира;

5. Продуктът да позволява за всеки персонализиран бутон да бъде определен достъпен линк;

6. Продуктът следва да позволява напълно конфигуриране на лентата с бутони, в т.ч. на няколко реда.

7. Продуктът следва да осигурява възможност бутоните, да могат да използват  стандартни изображения, на които могат да бъдат настроени цветовете на шрифта и фона. Освен това да  има  възможност за настройка и на фона на бутоните.

8. Продуктът следва да осигурява възможности за интеграция с уеб камера и автоматичен монтаж на електронни изгледи /electronic views/  и персонални съобщения.

Посещения

1. Продуктът позволява интервални настройки – връщане към началната страница, ако интерфейсът не се използва - интерфейсът ще се счита за използван, ако потребителят докосва екрана.

2. Продуктът следва да направи запис на броя на посетителите - за нов посетител се счита ако потребителят влезе в началната страница, или ако посетителя се върне към началната страница след изтичането на периода на неизползване на страницата.

3. Продуктът следва да позволява ограничаване на достъпа до определени сайтове, формати на адреси или адреси.

4. Продуктът следва да не дава възможност за зареждане на сайтове и отваряне на файлове във формати „Word”, “Excel“ или др. подобни.

5. Продуктът следва да не позволява стартирането на приложение по подразбиране за този тип файлове.
6. Продукт следва да има механизъм за изскачащи прозорци и механизъм за тяхното блокиране. Изскачащите прозорци ще се отварят в система от раздели, подобна /еквивалентна на тази на Internet Explorer/. Преди да се отвари изскачащ прозорец, следва да се изпрати съобщение за искане на разрешение за неговото отваряне. Искането за предоставяне на разрешение, следва да се изпълнява, така че да не се блокира навигацията на главната страница. Изскачащи прозорци, следва да се отварят в защитена страница, част от продукта.

ЕКРАННА КЛАВИАТУРА

1. Продуктът включва екранна клавиатура, която ще се показва/скрива с помощта на съответния бутон в лентата с бутони.

2. Клавиатурата следва да съдържа всички функции на обикновена клавиатура – с функционални бутони ALT, CTRL и т.н.

3. Продуктът следва да позволява с помощта на клавиатурата да се въвежда достатъчно информация в полетата на браузъра.

ОБЛАСТИ НА ДИСПЛЕЯ

1. Продуктът позволява задаване на повтарящ се списък на клипове, изображения или флаш, които да се показват на цял екран, когато браузърът е в режим на готовност. Времетраенето за показване на изображения следва да може да се зададе предварително.

2. Продуктът позволява определянето на поле за полезна информация, като например: седмични събития, прието законодателство и т.н.

3. Полето за полезна информация следва да припокрива прозореца на браузъра – когато се показва повтарящият се плейлист от клипове /снимки/ флаш.

4. Полето за полезна информация следва да има бутон за затваряне и допълнителен навигационен бутон.

5. Полето за полезна информация да може да се затвори в края на текущото съобщение.

6. Продуктът следва да дава възможност за определяне на продължителността на показване на съобщенията в полето за полезна информация.

7. Продуктът трябва да може да прехвърля съдържанието от компютъра за администриране към системата, която обслужва модула на защитния браузър и вградените механизми за  възобновяване на сваляния от сайта от момента, в който е възникнала евентуална грешка. Цялото съдържание ще бъде показано с помощта на локален кеш, пренос и механизъм за кеширане включен в продукта.

МОНИТОРИНГ
1. Продуктът ще изпраща периодично, използвайки SFTP сървър, информация за състоянието на компютъра, свободната памет, натовареността на процесора и списък на процесите. Цялата информация на информационният панел /infokiosk/ и на сървъра да бъде изпращана чрез Ethernet, TCP/IP, използвайки SFTP сървър и SFTP протокол. Функцията следва да е включена в продукта.

2. Информация за състоянието /Status/ следва да може да бъде показана в конфигурационния модул за наблюдаваните приложения.

НАСТРОЙКИ

1. Продуктът следва да представя възможност за режим на конфигурация, в която да могат да се направят всички настройки, включително оформление на бутоните.

2. Режима за конфигурация /Configuration mode/ ще работи на централен сървър и трябва да позволява контрол на множество приложения, инсталирани на различни терминали.

3. При използване на модула следва да може да се проследи статистиката за броя на потребителите на приложения на защитения навигационен модул.

4. Продуктът следва да предоставя възможност за определяне на времето за престой до режим на готовност.

5. Продуктът да позволява съхраняване на цялото видео съдържание, настройки и лог файлове в зададена директория или върху SFTP в зависимост от избора на администратора на системата.
6 . Продуктът да позволява настройките да се съхраняват във файл, който след това може да се използва на същата система или на други системи.

7. Комуникацията между конфигурация модул, който работи на сървъра и защитения навигационен продукт, който се използва за сработване на информационното табло /infokiosk/ ще се извършва изключително с помощта на SFTP сървър и SFTP протокол. Функцията за прехвърляне на конфигурационна информация, посещенията, потребителските посещения за  разглеждане на реклами, статистика, видео, файловете за настройки следва да е включена в продукта.

ПРЕДСТАВЯНЕ
1. Системата се състои от сървърни компоненти и клиентски софтуерни компоненти, инсталирани на всеки терминал отделно.

2. Софтуерът следва да работи с хардуера, включен в офертата /проекта/, без да се изисква друг допълнителен хардуер.

3. Съдържанието се разпределя единствено и автоматично до терминали чрез SFTP сървър, като не се допускат други механизми за прехвърляне на съдържание (например peer to peer).

4. Актуализация на клиентите трябва да може да бъде извършвана автоматично, без да е необходима човешка намеса.

5. Системата следва да позволява на клиентите свързване директно с SFTP услугата, както и монтаж на междинни сървърни компоненти, които централизират клиентския трафик от една локация до друга, чрез SFTP услугата.

6. Системата следва да съдържа модул за управление на работата и да бъде в състояние да изпълнява всички функции за планиране и разпространение на съдържанието.

7. Сървърът следва да може да управлява цялата системна конфигурация и съдържанието което бъде разпределено към него.

8. Сървърът следва да може да се справи с до 3000 клиента и да позволява едновременното свързване на най-малко четири модула на оператора.

9. Комуникацията между сървъра и клиента да може да се извърши чрез TCP / IP протокол, еднопосочно от клиента към сървъра.

10. Системата следва да не изисква отваряне на портове на клиентските станции.

11. Системата на сървъра трябва да изискват само един порт за комуникация и да позволява неговата промяна.

12. Клиентският модул следва да включва функция за състоянието и изпращане на пакети за потвърждение към сървъра - тези пакети следва да не надвишават размера на 250 байта.

13. Модула за управление да може да се използва на станции различни от сървъра.

14.Сървърът да включва модул за дистрибуция, който да оптимизира пренасянето на съдържание на място, където има повече клиенти – модулът за дистрибуция не запазва локално съдържанието, а само го пренасочва /маршрутизация/.

15. Клиентската система сегментира екраните във всички зони и управлява съдържанието във всяка от тях според избраната от оператора програма. 
16. Системата включва “Ticker” компонент – екран в реално време 
17. Системата следва да действа дори, ако връзката на клиента е периодична или прекъсва за определени периоди. 
18. Клиентите могат да използват функцията “кеширане” и трансфериране на желаното съдържание, което да се възпроизведе на екрана на програмата

19. Клиентите могат да показват видео, аудио, флаш, PowerPoint, изображения, html и т.н. 
20. Клиентите могат да възпроизвеждат и да показват всяко съдържание поддържано от браузъри като Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Opera или еквивалентни.

21. Клиентите да могат да изпълняват ежедневно рестартираща се функция, зададена от администратор
22. Системата да позволява да се определи интервал от 24 часа (един ден) посредством настройване на начално време 
23. Системата да позволява управление на съкратена SFTP услуга, а клиентите да могат да оперират посредством съкратен източник на данни.  
24. Системата да наблюдава местоположения и сигнализира онлайн и офлайн за състоянието 
25. Системата да позволява да се настрои максималната ширина на наличната лента 
26. Системата да позволява фиксиране на брой тестове в случай, че изтеглянето на някой от елементите е неуспешно 
27. Системата да включва даунлоуд мениджър, който да оптимизира връзката и да възобнови ъпдейта, ако връзката е непостоянна.
28. Системата да позволява идентификация на потребителя и определяне на неговите права за функциониране 
29. Системата да позволява използването на следните формати:

a. MPEG1 съотношение на страните: 4:3 Честота на кодиране: 1.2 to 1.5 Mbps, разширяваща се рамка.
b. MPEG2-PS HTMP @ MLTH съотношение на страните: 4:3 or 16:9 Честота на кодиране: 8 Mbps / CBR (fixed bit rate) Audio: 44.1 kHz to 48 kHz, разширяваща се рамка
c. DivX, AVI
d. Windows Media files (wmv) разширяваща се рамка
e. BMP's разширяваща се рамка
f. JPEG Базов JPEG
g. Прогресивен JPEG

h. Motion JPEG разширяваща се рамка
i. HTML / URL показващ се с разширяема рамка IE6SP1
j. FLASH
k. PowerPoint (pps) – файлов формат (pps)
l. Аудио WAVE, MPEG1 Layer2 rate = 44.1 kHz

m. Стринг: 500 знака максимум текстове
n. Видео за фон: BMP

30. Системата да дава възможност за предаване на команди на клиентския софтуер 
31. Системата да позволява споделяне на екрана на каквито и да е места

32. Системата да позволява задаване на режим за споделяне на всеки екран

33. Системата да дава възможност за определяне на постоянната програма за всеки екран поотделно
34. Системата да записва ежедневно всяко съдържание управлявано от клиента 
35. Системата да позволява копиране/поставяне при определяне на програмите и плъзгане и пускане на операции за да се настрои разпределението на часовника.

36. Системата да позволява определяне на интерактивни зони в сегментиращия екран – тези зони да са свързани онлайн чрез кеширащо приложение. 
37. Опериращата настройка трябва да постигне планираното съдържание на прегледа (preview) – прозореца за преглед е оборудван с индикатор на прогреса, който ще бъде в състояние да избира време на програмата за което  ще бъде достигнато планираното съдържание 
38. Определянето на екранните зони може да стане чрез мишката и чрез предоставяне на абсолютни координати 
39. Системата да може да оптимизира трансфера между сървъра и клиентите чрез асоцииране на всеки елемент от медията с уникален идентификатор  
40. Системата да позволява определяне на екранни шаблони, тяхното запазване и използване отново 
41. Системата да позволява определяне на топологията на мрежата и наблюдаването на всички сървъри и участващи клиенти. Позволява да се наблюдава списъка с процесите и зареждане на процес от процесора и от паметта на всеки клиент. Актуализирането на статус на клиент става в реално време, без нужда от намеса на потребителя, базирайки се на конфигурирано време за актуализация от модула за управление. 
42. Клиентът може да блокира достъпа до ресурсите и да работи непрекъснато без да позволява на някое приложение да се показва на екрана. 
43. На клиентът да е предоставено кеширащо приложение, което да ръководи местното преместване на наличните файлове. Системата да бъде в състояние да провери глобалните  уникални идентификатори, както и да прехвърли само минимума необходима информация.

44. Клиентската система трябва да постигне постоянен регистър на дисплея и автоматично да го прехвърли в централния сървър – по този начин може да бъде показан списъкът с имейли управляван от клиента

45. Клиентската система трябва да включва защитни механизми и да изпълнява алгоритми, така че независимо от мрежата, оборудването да показва необходимата информация 
46. Системата да позволява определянето на сигурни зони за браузване, зони които отговарят на изискванията за сигурни управленски системи.
47. Комуникацията между сървъра и режима на работа трябва да се осъществи чрез TCP / IP и да не изисква повече от два отворени порта на сървъра – портовете да могат да бъдат променени от администратора

48. Управлението на сървъра да не изисква повече от 3 порта, които да могат  да бъдат променяни от администратора 
49. Системата да е мащаберуема и да може да отдели формата на компонента на сървъра от SFTP компонент; да е възможно е да се използват няколко SFTP услуги на различни сървъри 
50. Съдържанието на видеото на екрана трябва да се направи чрез DirectX или еквивалентна платформа
51. Клиентите да могат да комуникират и да контролират своите екрани чрез RS232
52. Системата да позволява определяне на набор от команди за сериен контрол на екрана

ДЕТАЙЛИ НА ДРАЙВЕРИ ЗА ВСИЧКИ КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА - СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ, АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ВЕЛОСИПЕДИ ПОД НАЕМ

Локация /Влизане/ Излизане
• Системата да позволява зареждането на всяка велосипедна станция в реално време
• Системата да работи в клиент / сървър режим, инсталиран на всяка велосипедна станция и заедно с централния сървър
• Картата да позволява на потребителя да вземе или върне велосипед от станцията
• След като прочетете и валидира картата, системата да отвори за определено предварително време слота, от който можете да вземете под наем велосипед
• Системата да определи поставено ли е колелото на слота или не преди затварянето му
• Ако велосипеда не е бил поставен в слота, той няма да бъде отразен като поставен от потребителя
• След прочитане и валидиране карта, системата да позволи връщането на колелото в свободен слот
• Всички извършени операции да бъдат записани под формата на защитени лог файлове, в това число времеви индикатори и идентификационен код на картите, които извършват транзакции
• Защитените лог файлове се съхраняват както локално, така и централно и позволяват правенето на справки

• Системата да включва доклади за използваемостта, потребителското поведение и предпочитания.
• Системата да притежава статистическа система за идентифициране на потенциални дефектирали велосипеди, въз основа на времето на вземане и връщане 
• Системата ще работи, използвайки TCP комуникация между модулите и ще има уеб интерфейс за управление и отчитане
• Системата автоматично ще създава архивно копие на всички данни и ще има механизми за възстановяването им
• Ако възникне загуба на мощност система да позволява осъществяването на операции по връщане на колелета и ще запази локален лог файл за тях, който ще се синхронизира при възстановяване на напрежението
• Системата да поддържа централизирана база с всички издадени карти
• Системата да има административен интерфейс на издадените карти и интерфейс, посветен на точките за издаване на карти

КЛИЕНСКИ МОДЕЛ / УПРАВЛЕНИЕ
• Системата да позволява представяне на всички събития/ искания свързани или направени от потребителя
• Системата да позволява достъп до потребителският акаунт и да предоставя информация за ползването му;
• Системата да дава възможност за операции по акаунта на потребителя и велосипеда, който е взел
• Системата да разполага с база от данни, която да подпомогне операторите при идентифициране и осигуряването на подходяща информация
• Системата да има иновативен начин, чрез който да проследява използваните кодове и съоръжения в системата 
• Системата да има обслужващ режим, в който да могат да се проследят велосипеди, имащи нужда от ремонт, необходимият труд и ниво знания за неговото осъществяване;

• Системата следва да има обслужващ режим, който може да работи на мобилни устройства (като PDA) и да позволява актуализации на работа офлайн. При възстановяване на връзката всички данни да бъдат прехвърляни 
• Системата да позволява представянето на предплатени планове и възможности, както и  определяне на ценови листи
• Системата да позволява проследяване на потребителския кредит или да генерира фактури при неговото надвишаване
• Системата да предоставя възможности за управление на потребителските възможности и техните права

• Системата да бъде клиент/сървър уеб интерфейс и SQL база данни.

ПОРТАЛ
• Системата да бъде на разположение и следва да осигури достъп на уеб потребителски акаунти
• Системата да представи карта на станциите и броя на велосипедите на разположение в реално време
• Системата да приема искане за ново издаване на карта и прилагане на дебит при издаването й.
• Системата да позволява управлението на потребителски акаунт, чрез предоставяне на информация за използване, кредитна и разплащателна информация

• Системата да осигури възможност за генериране на информационен бюлетин и постоянна комуникация с потребителите
• Системата да бъде SEO оптимизирана и съобразена с най-добрите практики в създаването на уеб системи
• Системата да има мобилна версия, оптимизирана за нисък трафик и употреба на мобилни устройства, които изпълняват всички функции на портала.

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – ВЕЛОСИПЕДИ  

• Размери: обща дължина - максимум 2 м.
• Размер на колелото (гумата): от 24 до 30 инча ;
• Тегло: до 35 кг ;
Характеристики:
• Градски велосипеди –велосипедите и компонентите им да са пригодени за тази цел;
• Всички велосипеди да бъдат от един и същ вид, със съвместими компоненти, за да се улеснят операциите по поддръжка;
• Велосипедите да имат унисекс дизайн и да могат да бъдат използвани както от мъже, така и от жени;
• Велосипедите да имат стабилна конструкция, устойчиви на посегателства и съставени от компоненти със специален дизайн, които не са съвместими с тези на обичайните велосипеди на пазара. По този начин, чрез премахване / отделяне компоненти, тяхното използване на обичаен велосипед няма да е възможно

• Велосипедите следва да имат съвместимо устройство, съответстващо с това на станцията, монтирано в предната част
• Велосипедите следва да разполагат със система за промяна на скоростта на движение ;
• Велосипедите следва да имат независими спирачни системи за всяка страна ;
• Велосипедите трябва да са заключени с 10 мм лента, с автоматично активиране;
• Велосипедите следва имат поставени визуални знаци и маркировка на проекта, показващи несъмнена връзка с последния.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ – КАРТИ /ЗА ДОСТЪП/

• Посредством същите се удостоверява автентичността на потребителя на системата , както и разрешението за извършване на допустимите операции. Удостоверяване на потребителските права става, чрез въвеждане на PIN код . Картите трябва да отговарят на следните спецификации:
• Осигуряване на уникална идентификация в сървъра.
• Осигуряване на защита от външни фактори (влажност / топлина / UV / общи - мобилни магнитни полета и др.)
• Осигуряване на защита / устойчивост при повреди ( огъване / счупване и т.н. )
• Осигуряване на бързо и лесно управление и инициализация
•Да имат сходни размери или по-малки от тези на банкова карта

3 . Технически данни на инвестицията
а) площ и местоположение
Станциите, които съставляват мрежата да бъдат монтирани в град Балчик, село Кранево и в курорта Албена.
При анализа на съоръжението и атракционните зони за туристите и местните жители, както и на главните маршрути, бяха определени следните местата на инсталиране на станции:

|  | Позиция за монтаж | Вид |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морска гара | 40 местна |
| 2 | Площад на общината | 40 местна |
| 3 | Двореца – (паркинг) | 40 местна |
| 4 | Вилна зона (Фиш-Фиш) | 20 местна |
| 5 | Албена (паркинг до кораб Арабела) | 20 местна |
| 6 | Кранево (паркинг СПА-център) | 20 местна |

Забележка:  Избраният за изпълнител по тази обществена поръчка се задължава да проведе обучение на персонала за работа с доставеното и монтирано оборудване.